ALLEGATO AL CAPITOLATO “CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEGLI ARREDI SANITARI”

# Lotto 1

# Rif. 1.1 N°32 Letti Ospedalieri di Degenza elettrici

- Superficie letto in 4 sezioni e 3 snodi

- Struttura su 4 ruote di diametro min. 125 mm con sistema di frenatura

centralizzato su barra

- Testa letto facilmente sfilabile

- Asta porta flebo di diametro adatto anche per pompe

- Alloggiamenti per ulteriori aste in zona testa ed in zona piedi

- Porta drenaggi laterali incorporati alla struttura

- Schienale elettrico elevabile sino a min. 65°

- Elevazione elettrica dello schienale

- Contemporanea elevazione schienale/ginocchia con un solo pulsante

- Elevazione elettrica delle ginocchia sino a min. 20°

- Movimentazione meccanica della zona gambe sino a min. 20°

- Altezza variabile elettrica da min. 38 cm. a max. 75 cm c.ca

- Batteria autocaricante

- N°2 sponde a compasso a scomparsa

- Comandi elettrici su pulsantiera

- Funzioni trendelenburg ed antitrendelenburg elettriche da 0° a +/- 12°

- Comando Rianimazione Cardiaca e Polmonare ottenibile con leva di

emergenza

su entrambi i lati del letto

- Posizione di “poltrona cardiologica” (schienale +70°; seduta 0°; ginocchia

+20°; gambe -20°)

- Indicatori di gradi di elevazione dello schienale e del

trendelemburg/antitrendelemburg incorporati sia sulla sponda che sulla

struttura

- Portata massima minimo kg. 220

Rif. 1.2 N°15 Letti Ospedalieri di Degenza elettrici I Ortopedia

- Superficie letto in 4 sezioni e 3 snodi

- Struttura su 4 ruote di diametro min. 125 mm con sistema di frenatura

centralizzato su barra

- Testa letto facilmente sfilabile

- Asta porta flebo di diametro adatto anche per pompe

- Alloggiamenti per ulteriori aste in zona testa ed in zona piedi

- Porta drenaggi laterali incorporati alla struttura

- Schienale elettrico elevabile sino a min. 65°

- Elevazione elettrica dello schienale

- Contemporanea elevazione schienale/ginocchia con un solo pulsante

- Elevazione elettrica delle ginocchia sino a min. 20°

- Movimentazione meccanica della zona gambe sino a min. 20°

- Altezza variabile elettrica da min. 38 cm. a max. 75 cm c.ca

- Batteria auto caricante

- N°2 sponde a compasso a scomparsa

- Comandi elettrici su pulsantiera

- Funzioni trendelenburg ed antitrendelenburg elettriche da 0° a +/- 12°

- Comando Rianimazione Cardiaca e Polmonare ottenibile con leva di emergenza         su entrambi i lati del letto

- Posizione di “poltrona cardiologica” (schienale +70°; seduta 0°; ginocchia +20°;

gambe -20°)

19.	Indicatori di gradi di elevazione dello schienale e del         	trendelemburg/antitrendelemburg incorporati sia sulla sponda che sulla 	struttura

20. Portata massima minimo kg. 220

21.  N°2 Sistema telaio per trazioni – Balcanica –

22. N°2 Kit 1 equi per la trazione femorale completo

Il sistema telaio per trazione Balcanica deve avere la possibilità di poter essere adattato a qualsiasi letto come sopra richiesto senza ulteriori costi o accessori aggiunti.

Rif. 1.3 N°18 Letti Ospedalieri di Degenza elettrici II Ortopedia

- Superficie letto in 4 sezioni e 3 snodi

- Struttura su 4 ruote di diametro min. 125 mm con sistema di frenatura

centralizzato su barra

- Testa letto facilmente sfilabile

- Asta porta flebo di diametro adatto anche per pompe

- Alloggiamenti per ulteriori aste in zona testa ed in zona piedi

- Porta drenaggi laterali incorporati alla struttura

- Schienale elettrico elevabile sino a min. 65°

- Elevazione elettrica dello schienale

- Contemporanea elevazione schienale/ginocchia con un solo pulsante

- Elevazione elettrica delle ginocchia sino a min. 20

- Movimentazione meccanica della zona gambe sino a min. 20°

- Altezza variabile elettrica da min. 38 cm. a max. 75 cm c.ca

- Batteria auto caricante

- sponde a compasso a scomparsa

- Comandi elettrici su pulsantiera

- Funzioni trendelenburg ed antitrendelenburg elettriche da 0° a +/- 12°

- Comando Rianimazione Cardiaca e Polmonare ottenibile con leva di emergenza         su entrambi i lati del letto

- Posizione di “poltrona cardiologica” (schienale +70°; seduta 0°; ginocchia +20°;

gambe -20°)

- Indicatori di gradi di elevazione dello schienale e del         trendelemburg/antitrendelemburg incorporati sia sulla sponda che sulla struttura

- Portata massima minimo kg. 220

- N°2 Sistema telaio per trazioni – Balcanica –

- N°2 Kit 1 equi per la trazione femorale completo

- N°1 Kit 4 per la trazione cervicale completo

Il sistema telaio per trazione Balcanica deve avere la possibilità di poter essere adattato a qualsiasi letto come sopra richiesto senza ulteriori costi o accessori aggiunti.

Rif. 1.4 N°77 COMODINI

COMODINO

Composto da una struttura monolitica in Poleasy, totalmente assenti le microporosità superficiali, lavabile, perfettamente impermeabile e atossico. Elementi, tutti monolitici, con superfici senza giunzioni e con ampi raggi di raccordo.

Portabottiglie posteriore a due vani, incassato nella schiena, con al centro la sede per la serratura consente di bloccare il primo cassetto del comodino.

Maniglie integrate nel frontale dei cassetti dotati di guide metalliche antisfilamento a estrazione totale - portata 3 kg e 7 kg. Cassettone inferiore con apertura a estrazione totale.

Piano superiore dotato di bordi di contenimento liquidi, opportunamente raggiati. Il basamento del comodino consente l'accoppiamento sia a destra sia a sinistra del carrello servitore. Il fondo è dotato di 4 fori per il drenaggio dei liquidi e l’areazione e di 4 ruote gemellate piroettanti con freno.

CARRELLO SERVITORE

Carrello servitore con struttura in acciaio verniciato anitibatterico, rivestito con carter in ABS Metacrilato lucido. Composto da vassoio abbattibile completo di porta bicchieri che può essere regolato in altezza, lunghezza ed inclinazione, realizzato in Poleasy, assemblato su una colonna in alluminio estruso con portata di 7 kg. Il comando della colonna attiva una molla pneumatica che consente la regolazione in altezza dell'insieme. Dotato di quattro ruote gemellari piroettanti diametro 50mm con battistrada in gomma morbida antirumore.

Dimensioni vassoio L 60 / P 39 / H 4 cm.

Rif. 1.5 N°77 ARMADI

Armadio degenza un posto con vano unico, ripiano superiore, asta appendiabiti e ripiano inferiore.

Struttura

Struttura e ripiani realizzati con pannelli di particelle di legno, sp 20 mm, sezione pannello con superfici esterne dotate di spolverino più resistente per il fissaggio di viti e perni,  trattamento impermeabile finitura lucida, resistente e durevole, antigraffio, in grammatura nobilitata 110 g.

Guarnizioni antipolvere in coestruso siliconico con doppia ciglia.

Ripiani con bordo frontale in abs dotati di supporti con fermo antisfilamento.

Frontali

Ante in mdf sp 18 mm. esterno in colore ed interno bianco. Bordi perimetrali a sezione arrotondata antitrauma.

Maniglie di gomma piena prive di spigoli vivi.

Cerniere  in acciaio nichelato regolabili su 3 assi. apertura max. a 110°. serratura di serie con cilindro cifrato. Conforme  alle norme uni. Classe reazione al fuoco 1.

Base

Basamento in acciaio verniciato dotato di n°4 piedini Ø60 H 150 mm registrabili fino a 2.5 cm.

Dim. L 45 / P 48 / H 195 cm

Rif. 1.6 N°41 TAVOLI

Piano realizzato in MDF sp.30 mm con rivestito superiore in PVC sp.4/10, resistenti al graffio ed ai reagenti standard. Angoli raggiati. Telaio in tubo di acciaio saldato  verniciato a polveri epossidiche, consente l’agevole inserimento della carrozzina e/o seduta.

Gambe cilindriche Ø 60 mm di acciaio saldato e verniciato a polveri epossidiche resistenti alla sanificazione. Piedini registrabili fino a 2.5 cm.

Rif. 1.7 N°162 SEDIE

Sedia senza braccioli, base fissa a 4 gambe. Sedile e schienale in materiale plastico colorato a vista, autoestinguenti nei colori rosso, pesca, pistacchio, grigio e blu. Telaio verniciato grigio. Impilabile. Omologata in classe 1 di reazione al fuoco. Facilmente sanificabile.

Dim. L 53 / P 57,5 / H 82 cm

Lotto 2

Rif. 2.1 N°12 PANCHE

Sedute su barra quattro posti dotata di trave di sostegno con struttura in tubolare di acciaio plastificato e cromato. Sedile e schienale in lamiera forata e verniciata. Alla base piedini in nylon registrabili. Dim. L 246 / P 60 / H 79 cm