Allegato A)

Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura.

Il microscopio operatorio dovrà essere di ultima generazione e con specifico indirizzo per la microchirurgia, in particolare per la chirurgia della mano.

Caratteristiche minime a pena di esclusione:

| Descrizione | Caratteristica richiesta |
| --- | --- |
| Corpo ottico |  |
| Ampio campo di ingrandimento | Indicare il campo di ingrandimento |
| Ampio campo visivo | Indicare il campo visivo |
| Messa a fuoco automatica e manuale-motorizzata | SI (Indicare modalità) |
| Sistema di bilanciamento del corpo ottico | SI |
| Possibilità di variare la velocità di regolazione della focale | SI |
| Obiettivo multifocale motorizzato | SI (Indicare range) |
| Tubo primo osservatore con tilt 180° con secondo osservatore contrapposto | SI |
| Numero di oculari con regolazione diottrica ametropie | 4 |
| Numero di impugnature di comando | 2 |
| Display LCD | SI (Indicare dimensioni) |
| Sistema di illuminazione |  |
| Lampada XENON di lunga durata, con inserimento automatico lampada di backup senza intervento manuale dell’operatore | SI |
| Sistema di controllo automatico intensità luminosa in funzione della distanza di lavoro | SI |
| Stativo |  |
| A pavimento con freni elettromagnetici con dispositivo XY | SI |
| Possibilità di lavoro overhead | SI (Indicare estensione orizzontale) |
| Ampia estensione verticale | Indicare estensione verticale |
| Display LCD multifunzione | SI |
| Sistema di bilanciamento stativo | SI (Indicare modalità) |
| Sistema di videoregistrazione |  |
| Telecamera colore 3CCD | SI |
| Sistema archiviazione integrato di semplice utilizzo | SI |
| Ergonomia d’uso |  |
| Monitor touchscreen | SI (Indicare funzioni e dimensioni) |
| Comandi a pedale connessi al corpo del microscopio | SI (Indicare gamma, numero di funzioni e tipologia) |
| Altro |  |
| Periodo di garanzia (mesi) | ≥ 36 |
| Tempo massimo di intervento (h) | 24 |
| Tempo massimo di risoluzione guasto (h) | 48 |
| Sede di assistenza più vicina | In Campania |

Le ditte partecipanti dovranno dettagliare il possesso delle caratteristiche richieste in modo analitico dove richiesto e facendo riferimento alla propria offerta tecnica laddove necessario.

Caratteristiche a punteggio (max 60,00 punti):

| Descrizione | Modalità di assegnazione del punteggio | Punteggio massimo |
| --- | --- | --- |
| Valutazione del corpo ottico (campo di ingrandimento, campo visivo, modalità e range di movimentazione, modalità di messa a fuoco, range di lavoro obiettivo, sistema di bilanciamento, funzioni azionabili dalle impugnature, display lcd e funzionalità, caratteristiche relative a tubi osservatore) | Discrezionale | 20,00 |
| Possibilità modifica risoluzione e profondità di campo per varie chirurgie | Si/No | 2,00 |
| Sistema di illuminazione (tipo e potenza lampada principale e riserva, inserimento automatico lampada di riserva, sistemi di controllo automatico luminosità) | Discrezionale | 3,00 |
| Stativo (tipologia di stativo, caratteristiche dei freni, estensione orizzontale, estensione verticale, tipo di cablaggi, rotazione microscopio, display LCD e funzionalità, tipo di bilanciamento) | Discrezionale | 10,00 |
| Sistema di videoregistrazione (caratteristiche della telecamera, caratteristiche della messa a fuoco, sistema di archiviazione, integrabilità e scalabilità del sistema) | Discrezionale | 10,00 |
| Ergonomia d’uso (monitor touch screen e interfaccia, caratteristiche dei comandi a pedale, caratteristiche delle impugnature, integrazione dei sistemi TV, archiviazione, monitor) | Discrezionale | 7,00 |
| Sistema per aspirazione cappe sterili | Si/No | 3,00 |
| Servizi post-vendita (formazione, assistenza tecnica, supporto) | Discrezionale | 5,00 |
|  | totale | 60,00 |

Le ditte partecipanti dovranno dettagliare con apposita relazione ciascuno dei punti richiesti dalle caratteristiche a punteggio, facendo riferimento alla propria offerta tecnica laddove necessario.