Allegato A – lotti aggiudicabili con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

I sistemi proposti devono essere del livello più elevato consentito dalla attuale tecnologia, riportanti il marchio CE di conformità, e dovranno essere modificati in senso migliorativo in caso di aggiornamenti tecnologici sia della strumentazione, sia del software gestionale, sia dei reattivi.

Biochimica Clinica

lotto 1

AUTOIMMUNITÀ/IMMUNOBLOTTING E/O SISTEMI ALTERNATIVI PER INDAGINI DI SECONDO LIVELLO

sistema nuovo e di ultima generazione

Descrizione sistema e caratteristiche minime indispensabili

| Rif. | Descrizione |
| --- | --- |
| 1 | Sistema semi - automatico in tutte le fasi analitiche per processare blot |
| 2 | Sistema dedicato per la lettura di almeno 20 strip in contemporaneo, completo di scanner e software di archiviazione ed interpretazione |
| 3 | Conformità alle normative vigenti |

Caratteristiche a punteggio

| Rif. | Descrizione | Modalità di valutazione | punti MAX |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema con assenza di reflui liquidi e senza nessun utilizzo di pompe. | tabellare si/no | 9,00 |
| 2 | Riconoscimento di reagenti monotest mediante lettore di codice a barre integrato. | tabellare si/no | 9,00 |
| 3 | Minore quantità di siero. | tabellare Alla minor quantità di siero espresso in microlitri saranno assegnati 6,00 punti, alle altre secondo la seguente formula: punteggio = minor quantità x 6,00/quantità in esame. | 6,00 |
| 4 | Possibilità di processare blot microarrays. | tabellare si/no | 8,00 |
| 5 | Possibilità di risultati quantitativi. | tabellare si/no | 6,00 |
| 6 | Tipizzazione di autoanticorpi multipli per un singolo paziente. | tabellare si/no | 8,00 |
| 7 | Tempo di risposta < 70 minuti. | tabellare si/no | 5,00 |
| 8 | Possibilità di caricamento random. | tabellare si/no | 6.00 |
| 9 | Presenza di controlli e calibratori. | tabellare si/no | 3,00 |
|  |  | tot. | 60,00 |

Tipologia di test richiesti

| Rif. | Descrizione | n. sedute sett.li | u.m. | fabb./anno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANA Profile 25 antigeni: Nucleosomi,dsDNA,Istoni,SM,RNP(68Kd/A/C),TRIM21,Sm/RNP, SSA,SSB,Scl-70,Ku, PM/Scl,Mi-2,Jo-1 PL7,PL12,SRP,Ribosomi P, CENP A/B,PCNA,sp100.gp210,M2(OGDC-E2,BCOADC- E2,PDC-E2)ricombinanti,M2 nativo,F-Actina | 2 | det. | 100 |
| 2 | Strisce con antigeni neuronali (antigeni minimi: Hu, YO, Ri, anfifisina,Ma2 ricombinanti o nativi) *auspicabile | 2 | det. | 100 |
| 3 | Strisce per diagnosi anticorpi anti-gangliosidi (IgG e IgM ) *auspicabile | 2 | det. | 50 |
| 4 | Immunoblot per la rilevazione non automatizzata degli anticorpi anti PO30kDA coinvolti nella sordità neurosensoriale. *auspicabile | 1 | det. | 50 |

* ai fini della determinazione del valore dell’offerta per il calcolo del punteggio economico non si terrà

conto dell’importo relativo ai prodotti auspicabili (rif. 2 – 4)

lotto 2

BIOLOGIA MOLECOLARE 1

sistema nuovo e di ultima generazione

Descrizione sistema e caratteristiche minime indispensabili

| Rif. | Descrizione |
| --- | --- |
| 1 | Strumentazione Real-Time a piastra da 96 pozzetti nuova, di ultima generazione, certificata con marchio CE-IVD, completo di hardware, software e gruppo di continuità. |
| 2 | Tutti i reattivi devono essere accompagnati dalle schede tecniche e di sicurezza. |
| 3 | Le sonde dovranno garantire la massima efficienza e specificità di reazione. |
| 4 | La strumentazione fornita dovrà essere idonea per eventuali nuove applicazioni per le quali la Ditta garantisce il necessario supporto tecnico. |
| 5 | Estrattore di Acidi Nucleici automatizzato con le seguenti caratteristiche: - tecnologia a Biglie Magnetiche - piccole dimensioni dello strumento - in grado di processare almeno otto campioni, senza intervento dell’operatore, utilizzando cartucce d’estrazione monouso - dotato di lampada UV per una corretta decontaminazione |
| 6 | Una strumentazione per la determinazione della concentrazione e della purezza degli acidi nucleici dovrà essere di ultima generazione e comprensiva di spettrofotometro. Lo strumento dovrà effettuare la lettura a partire da un massimo di 2 µl di DNA puro e dovrà fornire il livello di purezza del DNA analizzato mediante i rapporti dei valori di assorbanza 260/280 e 260/230. |
| 7 | Due cappe per Biologia Molecolare, una Microcentrifuga per provette da 1,5 ml e una Centrifuga per Piastre da 96 pozzetti, un vortex. |

Caratteristiche a punteggio

| Rif. | Descrizione | Modalità di valutazione | punti MAX |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipologia di sonde. | tabellare sonde FRET o SimpleProbe: punti 10,00; sonde TAQMAN: punti 0,00. | 10,00 |
| 2 | Concentrazione minima di DNA richiesta. | tabellare ≤ 15 nanogrammi/µl: punti 8,00; > 15 nanogrammi/ µl: punti 0,00. | 8,00 |
| 3 | Possibilità di utilizzare DNA estratto da sangue prelevato in citrato. | tabellare si/no | 2,00 |
| 4 | Possibilità di eseguire nella stessa seduta analitica i fattori della coagulazione principali quali: Fattore V, fattore II e MTHFR. | tabellare Stesso profilo termico con possibilità di avere reagenti in vials diverse per rispondere alle diverse richieste cliniche: p. 12,00; Stesso profilo termico ma reagenti premiscelati in un’unica vial p. 5,00. Diverso profilo termico: p. 0,00. | 12,00 |
| 5 | Tempi di esecuzione estrazione automatizzata da sangue intero. | tabellare ≤ 30 minuti: punti 5,00; > 30 minuti: punti 0,00. | 5,00 |
| 6 | Tempi di esecuzione Analisi Real-Time (escluso allestimento manuale reazioni). | tabellare ≤ 90 minuti: punti 5,00; > 90 minuti: punti 0,00. | 5,00 |
| 7 | Possibilità di genotipizzazione automatica dei campioni mediante confronto con standards a genotipo noto. | tabellare si/no | 5,00 |
| 8 | Estrattore Automatizzato senza intervento dell’operatore dopo caricamento del sangue intero. | tabellare si/no | 3,00 |
| 10 | Controllo delle contaminazioni con lampada UV estrattore e filtri HEPA estrattore. | tabellare si/no | 5,00 |
| 11 | Possibilità di lavorare grandi volumi di sangue intero. | tabellare ≥ a 1 ml p. 5,00 < di 5 ml p. 0,00 | 5,00 |
|  |  | tot. | 60,00 |

Tipologia di test richiesti

| Rif. | Descrizione | n. sedute sett.li o altra freq. | u.m. | fabb./anno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | fattore II della coagulazione (protrombina) | 2/mese | det. | 250 |
| 2 | 1691G>A nel gene per il fattore V della coagulazione (fattore V di Leiden) | 2/mese | det. | 250 |
| 3 | 677C>T nel gene MTHFR | 2/mese | det. | 250 |
| 4 | 1298A>C nel gene MTHFR | 2/mese | det. | 250 |
| 5 | PAI-1 | 2/mese | det. | 150 |
| 6 | ACE | 2/mese | det. | 150 |
| 7 | HFE H63D;S65C;C282Y | 2/mese | det. | 150 |
| 8 | Fattore XIII V34L | 2/mese | det. | 150 |
| 9 | DPYD 2A-13-D949V;IVS10 | 2/mese | det. | 130 |
| 10 | -3176C>T nel gene IL28B | 2/mese | det. | 60 |
| 11 | C802T UGT2B7 -terapia dolore - morfina | all’occorrenza | det. | 90 |
| 12 | –161C>T UGT2B7 terapia dolore - morfina | all’occorrenza | det. | 90 |
| 13 | V158M COMT - terapia dolore catecolamine | all’occorrenza | det. | 90 |
| 14 | A118G OPRM1 terapia dolore oppiodi | all’occorrenza | det. | 90 |
| 15 | G-172T OPRM1 terapia dolore oppiodi | all’occorrenza | det. | 90 |
| 16 | 2637delA (variante *3) nel gene CYP2D6 | all’occorrenza | det. | 90 |
| 17 | 1934G-A (variante *4) nel gene CYP2D6 | all’occorrenza | det. | 90 |
| 18 | Del (variante *5) nel gene CYP2D6 | all’occorrenza | det. | 90 |
| 19 | G681>A (variante *2) nel gene CYP2C19 | all’occorrenza | det. | 90 |
| 20 | G636>A (variante *3) nel gene CYP2C19 | all’occorrenza | det. | 90 |
| 21 | 430C>T (variante *2) nel gene CYP2C9 | all’occorrenza | det. | 90 |
| 22 | 1075A>C (variante *3) nel gene CYP2C9 | all’occorrenza | det. | 90 |
| 23 | -1639G>A nel gene VKORC1 Sensibilità al Warfarin | all’occorrenza | det. | 90 |
| 24 | Estrazione Automatizzata con tecnologia a Biglie Magnetiche di DNA da 200 µl di Sangue periferico | all’occorrenza | det. | 1.400 |
| 25 | Estrazione Manuale su Colonnina di Silice di DNA da Sangue periferico | all’occorrenza | det. | 200 |

NB L’offerta  deve essere determinata prevedendo l’inserimento dei controlli di qualità interni.

lotto 3

BIOLOGIA MOLECOLARE 2

sistema nuovo e di ultima generazione

Descrizione sistema e caratteristiche minime indispensabili

| Rif. | Descrizione |
| --- | --- |
| 1 | Caratteristiche della strumentazione richiesta n. 2 Termociclatori: - apparecchiature di ultima generazione - 96 pozzetti con coperchio riscaldante - gruppo di continuità di potenza adeguata Sistema di rivelazione: - apparecchio di ultima generazione per l’incubazione, l’agitazione, il lavaggio delle strisce nel caso di tecnologia con sistema di rivelazione con Ibridazione Inversa - servizio di assistenza tecnica entro 48 ore |
| 2 | 2 set di pipette volumi 0,1/ 2,5 µl 0,2/10 µl ; 20/100 µl ; 20/200 µl ; 50/1000 µl |
| 3 | I Reagenti e gli strumenti offerti devono essere marcati CE e devono essere accompagnati dalle schede tecniche e di sicurezza. |

Caratteristiche a punteggio

| Rif. | Descrizione | Modalità di valutazione | punti MAX |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Numero 12 di mutazioni fattori coagulazione. | tabellare si/no | 5,00 |
| 2 | Numero di mutazioni emocromatosi non inferiore a 16. | tabellare si/no | 5,00 |
| 3 | Numero di mutazioni mutazioni fibrosi cistica non inferiore a 35. | tabellare si/no | 5,00 |
| 4 | Principio dell’ibridazione inversa. | tabellare si/no | 8,00 |
| 5 | Valutazione progetto tecnico presentato: indicazione di tutti i componenti strumentali hardware e software che compongono il sistema proposto nel suo complesso. | discrezionale | 10,00 |
| 6 | Almeno 36 campioni processabili contemporaneamente. | tabellare si/no | 10,00 |
| 7 | Software di interpretazione risultati. | tabellare si/no | 10,00 |
| 8 | Servizio di assistenza tecnica (supporto tecnico e specialistico) entro le 24 ore. | tabellare si/no | 7,00 |
|  |  | tot. | 60,00 |

Tipologia di test richiesti

| Rif. | Descrizione | n. sedute sett.li o altra freq. | u.m. | fabb./anno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fattori della coagulazione, rivelazione delle principali mutazioni geniche associate al rischio cardiovascolare | 2/mese | det. | 200 |
| 2 | Analisi Genetica, rivelazione di almeno 10 dei principali polimorfismi associati alla malattia aterosclerotica coronarica | 2/mese | det. | 100 |
| 3 | Farmacoresistenza alla cumarina e i suoi derivati, analisi genetica alla risposta alla terapia anticoagulante con cumarine e derivati | 2/mese | det. | 60 |
| 4 | Fibrosi cistica, rivelazione di almeno 50 delle principali mutazioni fattori genetici di rischio per la Fibrosi Cistica | 2/mese | det. | 120 |
| 5 | Fibrosi cistica, analisi genetica delle principali macrodelezioni associate alla fibrosi cistica | 2/mese | det. | 50 |
| 6 | Emocromatosi, rivelazione delle principali mutazioni geniche associate all’emocromatosi genetica | 2/mese | det. | 120 |
| 7 | Celiachia Test genetico per la contemporanea identificazione degli alleli DQA1-DQB1-DRB1 associati alla malattia celiaca con rivelazione su striscia e principio dell’ibridazione inversa | 2/mese | det. | 200 |
| 8 | Controllo di qualità dei Termocycler, kit per il controllo della funzionalità di tutti i pozzetti dei termociclatori secondo i requisiti ASHI ed EFI. | 2/mese | det. | 10 |
| 9 | Microdelezioni del cromosoma Y kit per la diagnosi molecolare dell'infertilità maschile STS della regione AZF del cromosoma Y | 2/mese | det. | 60 |

NB L’offerta  deve essere determinata prevedendo l’inserimento dei controlli di qualità interni.

lotto 4

CROMATOGRAFIA LIQUIDA AD ALTA PRESTAZIONE  - HPLC

sistema nuovo e di ultima generazione

Descrizione sistema e caratteristiche minime indispensabili

| Rif. | Descrizione |
| --- | --- |
| 1 | Strumento modulare costituito da degaser a 4 canali indipendenti, due pompe hplc entrambe a gradiente quaternario in grado di generare pressioni fino a 400 bar, comparto di termo stazione per colonne e precolonne, switching valve per la selezione automatica delle colonne, detector UV a lunghezza d’onda variabile, detector fluorimetrico ed elettrochimico, computer con sistema di gestione dello strumento, monitor e stampante laser. |
| 2 | Campionatore automatico da almeno 100 posti. |

Caratteristiche a punteggio

| Rif. | Descrizione | Modalità di valutazione | punti MAX |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Velocità di analisi per il %CDT inferiore ai 5 minuti (minimo 10 campioni ora). | tabellare si/no | 6,00 |
| 2 | Software di collegamento intranet per assistenza applicativa on-line a distanza, consultazione banche dati e librerie scientifiche, costituzione di rete fra utilizzatori e confronto di cromatogrammi on-line con banche dati e con altri utilizzatori. | tabellare si/no | 12,00 |
| 3 | Certificazione per calibratori della % CDT certificati secondo le indicazioni IFCC ad almeno due livelli. | tabellare si/no | 6,00 |
| 4 | Assistenza tecnica e specialistica da remoto dello strumento mediante specifico software per upgrade e assistenza anche proattiva (descrivere soluzione proposta e allegare certificazioni di sicurezza del software). | discrezionale | 12,00 |
| 5 | Possibilità di esecuzione del dosaggio di farmaci antiepilettici e benzodiazepine, antidepressivi eseguibili in completa automazione dalla fase preparativa alla refertazione. | tabellare si/no | 6,00 |
| 6 | Controllo di qualità completo di programma applicativo in grado di gestire sia l’intralaboratorio che l’interlaboratorio mediante connessione in rete. | tabellare si/no | 6,00 |
| 7 | Caratteristiche del servizio di assistenza. Descrivere la soluzione proposta sulla base dei seguenti indicazioni: - assistenza applicativa e modalità di realizzazione della stessa per l’interpretazione dei risultati e dei cromatogrammi; - assistenza tecnica; - disponibilità alla fornitura in uso gratuito di uno strumento di back-up (anche ricondizionato) da dedicare all’analisi del %CDT ; - consulenza scientifico-applicativa dedicata alla cromatografia. | discrezionale | 12,00 |
|  |  | tot. | 60,00 |

Tipologia di test richiesti

| Rif. | Descrizione | n. sedute sett.li o altra freq. | u.m. | fabb./anno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | % CDT in siero | 2 | det. | 400 |
| 2 | Omocisteina plasmatica | 2 | det. | 100 |
| 3 | Benzodiazepine – Antidepressivi triciclici in siero | 2 | det. | 100 |
| 4 | Antiepilettici in siero (lamotrigina, oxacarzepina, etc..) | 2 | det. | 500 |
| 5 | Levetiracetam in siero | 2 | det. | 700 |
| 6 | VMA/HVA/5HIAA | 2 | det. | 200 |
| 7 | Catecolamine urinarie mediante rilevatore elettrochimico | 2 | det. | 200 |
| 8 | Amiodarone | 2 | det. | 200 |
| 9 | Metanefrine urinarie mediante rilevatore elettrochimico | 2 | det. | 200 |
| 10 | 25-OH-Vitamina D3 in plasma o siero | 2 | det. | 100 |
| 11 | Vitamina A ed E in siero | 2 | det. | 100 |
| 12 | Acidi ippurici ed isomeri in urine * | 2 | det. | 100 |
| 13 | Vitamine C, B1, B6, K1 su siero * | 2 | det. | 100 |

*Prodotti auspicabili: i fini della determinazione del valore dell’offerta per il calcolo del punteggio economico non si terrà conto dell’importo relativo ai prodotti auspicabili (rif. 12 e 13)

lotto 5

EMOGLOBINE

sistema nuovo e di ultima generazione

Descrizione sistema e caratteristiche minime indispensabili

| Rif. | Descrizione |
| --- | --- |
| 1 | Analizzatore Completamente Automatico dedicato, nuovo e di ultima generazione, basato sul principio della cromatografia liquida ad alta pressione in grado di effettuare il dosaggio contemporaneo qualitativo e quantitativo delle emoglobine: HbA0, HbA1c, HbA2.HbF, HbS, HbC ed altre frazioni emoglobiniche varianti. |

Caratteristiche a punteggio

| Rif. | Descrizione | Modalità di valutazione | punti MAX |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Separazione delle emoglobine mediante eluizione a gradiente continuo (non a step). | tabellare si/no | 10,00 |
| 2 | Numero livelli controllo di qualità. | tabellare 3 liv.:10,00 p.; 2 liv.:5,00 p. | 10,00 |
| 3 | Agitazione automatica del sangue intero prima dell'iniezione con controllo automatico del livello reagenti e dei liquidi reflui. | tabellare si/no | 10,00 |
| 4 | Visualizzazione in tempo reale del cromatogramma con separazione HbS e HbC dello stesso paziente ed eventuale separazione della variante HbE. | tabellare si/no | 5,00 |
| 5 | Sistema capillary collection certificato CE/IVD. | tabellare si/no | 5,00 |
| 6 | Collegamento in remoto con centro assistenza per upgrade/teleassistenza. | tabellare si/no | 10,00 |
| 7 | HPCL automatico a 2 pompe con termostatazione ed emolisi in macchina. | tabellare si/no | 5,00 |
| 8 | Performance analitiche in precisione documentate mediante report di VEQ nazionali ed internazionali riportanti il minore CV. | tabellare Al minor CV saranno assegnati 5,00 punti, agli altri secondo la seguente formula: punteggio = minor CV x 5,00/CV in esame. | 5,00 |
|  |  | tot. | 60,00 |

Tipologia di test richiesti

| Rif. | Descrizione | n. sedute sett.li o altra freq. | u.m. | fabb./anno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emoglobine Hb A1c – | 7 | det. | 10.000 |
| 2 | HbA2 -HbS-HbC e varianti | 3 | det. | 1.000 |
| 3 | Controllo qualità HbA1c a più livelli | 7 | ml/level | 12 |
| 4 | Controllo di qualità HbA2-HbF-HbS - liofilo più livelli | 3 | ml/level | 6 |
| 5 | V.E.Q .HbA1c - HbA2 (da 6 a 12 dosaggi/anno) | --- | abbonamento | 1 |

lotto 6

IMMUNOCHIMICA  SPECIALE: SEPSI - METABOLISMO OSSEO ED IPERTENSIONE

sistema nuovo e di ultima generazione

Descrizione sistema e caratteristiche minime indispensabili

| Rif. | Descrizione |
| --- | --- |
| 1 | Strumentazione automatica nuova e di ultima generazione, corredata di gruppo di continuità e Pc di collegamento al LIS. |
| 2 | Tecnica utilizzata chemiluminescenza. |
| 3 | Interfacciamento al LIS del Laboratorio e Lettura bar code dei campioni. |
| 4 | Reagenti pronto uso. |
| 5 | Accesso random dei campioni. |

Caratteristiche a punteggio

| Rif. | Descrizione | Modalità di valutazione | punti MAX |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maggiore disponibilità di test auspicabili. | tabellare Al maggior numero di test auspicabili saranno assegnati 15,00 punti, agli altri secondo la seguente formula: punteggio = n. test auspicabili x 15,00/n. test auspicabili max. | 15,00 |
| 2 | Utilizzo di provette primarie. | tabellare si/no | 5,00 |
| 3 | Caricamento in continuo dei campioni e reagenti senza pausa strumentale. | tabellare si/no | 10,00 |
| 4 | Conservazione reagenti in area refrigerata. | tabellare si/no | 5,00 |
| 5 | Monitoraggio continuo reagenti e consumabili. | tabellare si/no | 5,00 |
| 6 | Diluizione automatica del campione. | tabellare si/no | 5,00 |
| 7 | Maggiore cadenza analitica (test/ora). | tabellare Alla maggiore cadenza analitica espressa in test/ora saranno assegnati 5,00 punti, agli altri secondo la seguente formula: punteggio = cadenza analitica x 5,00/cadenza analitica max. | 5,00 |
| 8 | Utilizzo di puntale monouso. | tabellare si/no | 10,00 |
|  |  | tot. | 60,00 |

Tipologia di test richiesti

| Rif. | Descrizione | n. sedute sett.li o altra freq. | u.m. | fabb./anno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 OH Vitamina D | 6 | det. | 5.000 |
| 2 | Procalcitonina | 7 | det. | 5.500 |
| 4 | Calcitonina | 3 | det. | 700 |
| 5 | Osteocalcina | 3 | det. | 300 |
| 6 | ACTH | 3 | det. | 300 |
| 7 | TPA * | 5 | det. | 2.500 |
| 8 | 1,25 (OH)2 Vitamina D * | 2 | det. | 300 |
| 9 | Aldosterone * | 2 | det. | 300 |
| 10 | Renina * | 2 | det. | 300 |
| 11 | Fosfatasi alcalina ossea * | 2 | det. | 300 |
| 12 | hGH * | 1 | det. | 100 |
| 13 | IGF1 * | 1 | det. | 100 |
| 14 | Caprotectina * | 3 | det. | 400 |

*Prodotti auspicabili: ai fini della determinazione del valore dell’offerta per il calcolo del punteggio economico non si terrà conto dell’importo  relativo ai prodotti auspicabili (rif. 7 - 14)

lotto 7

VEQ  ESAMI SPECIALI

sistema nuovo e di ultima generazione

Descrizione sistema e caratteristiche minime indispensabili

| Rif. | Descrizione |
| --- | --- |
| 1 | Fornitura di programmi di controllo di qualità esterno per la UOC di Biochimica Clinica che preveda l’invio di campioni di controllo certificati a titolo ignoto da analizzare per la valutazione periodica dei sistemi di analisi del Laboratorio. Il programma del Controllo di Qualità esterno deve consentire il confronto dei risultati ottenuti con quelli di altri laboratori. Il programma di Valutazione Esterna di Qualità (VEQ) è richiesto dal DPR 14.01.1997 in materia di requisiti minimi organizzativi e tecnologici per l’esercizio di attività sanitarie pubbliche e private, recepito poi dalla Regione Campania con DGRC 6181/1997 e successiva DGRC 7301 /2002. |
| 2 | Ciclo annuale con invio di minimo 2 campioni/anno. |
| 3 | Report di valutazione riassuntivi completo dei partecipanti. |
| 4 | Ampia lista di analiti con variabili livelli di concentrazione per singolo parametro (intervalli di concentrazioni normali e patologiche). |
| 5 | Valutazione con metodi statistici significativi ed accreditati. |

Caratteristiche a punteggio

| Rif. | Descrizione | Modalità di valutazione | punti MAX |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Report di valutazione entro 7 giorni dall’invio dei dati. | tabellare si/no | 15,00 |
| 2 | Maggior numero di VEQ offerte. | Tabellare Al maggior numero di VEQ offerte saranno assegnati 15,00 punti, agli altri secondo la seguente formula: punteggio = n. di VEQ in esame x 15,00/n. di VEQ max. | 15,00 |
| 3 | Piattaforma on line mobile per invio dati via internet. | tabellare si/no | 10,00 |
| 4 | Report riassuntivo per confronto prestazioni con tutti i partecipanti. | tabellare si/no | 10,00 |
| 5 | Valutazione di fine ciclo con utilizzo di retta di regressione al fine di evidenziare il bias nei confronti dei valori target a varie concentrazioni. | tabellare si/no | 8,00 |
| 6 | Materiali a matrice umana. | tabellare si/no | 2,00 |
|  |  | tot. | 60,00 |

Tipologia di test richiesti

| Rif. | Descrizione | n. sedute sett.li o altra freq. | u.m. | fabb./anno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IgE totali e specifiche 4/6 invii anno | --- | abbonamento | 1 |
| 2 | Liquido Cefalorachidiano | --- | abbonamento | 1 |
| 3 | Paratormone e vitamina D3 | --- | abbonamento | 1 |
| 4 | Anticorpi anti nucleari ANA ed ENA, anti Microsomiali, anti mitocondriali, anti parete gastrica | --- | abbonamento | 1 |
| 5 | Anticorpi anti Endomisio e Antitransglutaminasi | --- | abbonamento | 1 |
| 6 | Cromogranina * | --- | abbonamento | 1 |
| 7 | Procalcitonina * | --- | abbonamento | 1 |
| 8 | Anticorpi anti Citrullina * | --- | abbonamento | 1 |
| 9 | VES (su sistema Alifax già in dotazione) * | --- | abbonamento | 1 |
| 10 | Programma di pre analitica e post analitica con questionario* | --- | abbonamento | 1 |

* prodotti auspicabili: ai fini della determinazione del valore dell’offerta per il calcolo del punteggio economico non si terrà

conto dell’importo relativo ai prodotti auspicabili (rif. 6 – 10)

Biochimica Clinica e Patologia Clinica

lotto 8

VEQ

sistema nuovo e di ultima generazione

Descrizione sistema e caratteristiche minime indispensabili

| Rif. | Descrizione |
| --- | --- |
| 1 | Fornitura di n. 2 programmi di controllo di qualità esterno, uno per l’UOC di Biochimica Clinica dell’Ospedale V. Monaldi e uno per la Patologia Clinica dell’Ospedale CTO, che preveda l’invio di campioni di controllo certificati a titolo ignoto da analizzare per la valutazione periodica dei sistemi di analisi del Laboratorio. Il programma del Controllo di Qualità esterno deve consentire il confronto dei risultati ottenuti con quelli di altri laboratori utilizzando stesse strumentazioni e reagenti. Il programma di Valutazione Esterna di Qualità (VEQ) è richiesto dal DPR 14.01.1997 in materia di requisiti minimi organizzativi e tecnologici per l’esercizio di attività sanitarie pubbliche e private, recepito poi dalla Regione Campania con DGRC 6181/1997 e successiva DGRC 7301 /2002. |
| 2 | Ciclo annuale con invio di 12 campioni ( 1 al mese). |
| 3 | Immissione e ricevimento dei dati in maniera elettronica . |
| 4 | Report di valutazione riassuntivi completo dei partecipanti a livello internazionale. |
| 5 | Partecipazione internazionale di almeno 10 paesi. |
| 6 | Ampia lista di analiti con variabili livelli di concentrazione per singolo parametro (intervalli di concentrazioni normali e patologiche). |
| 7 | Valutazione con metodi statistici significativi ed accreditati. |

Caratteristiche a punteggio

| Rif. | Descrizione | Modalità di valutazione | punti MAX |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maggiore numero di partecipanti su territorio nazionale. | tabellare Al maggior numero documentato di partecipanti saranno assegnati 10,00 punti, agli altri secondo la seguente formula: punteggio = n. di partecipanti in esame x 10,00/n. di partecipanti max. | 10,00 |
| 2 | Report di valutazione entro 48 ore dall’invio dei dati. | tabellare si/no | 5,00 |
| 3 | Accreditamento ISO/IEC 17043-2010. | tabellare si/no | 15,00 |
| 4 | Piattaforma on line mobile per invio dati via internet o smartphone. | tabellare si/no | 8,00 |
| 5 | Report riassuntivo per confronto prestazioni con tutti i partecipanti. | tabellare si/no | 5,00 |
| 6 | Valutazione di fine ciclo con utilizzo di retta di regressione al fine di evidenziare il bias nei confronti dei valori target a varie concentrazioni. | tabellare si/no | 5,00 |
| 7 | Programma di Chimica Clinica. | tabellare Al maggior numero documentato di analiti presenti nel programma di chimica clinica saranno assegnati 10,00 punti, agli altri secondo la seguente formula: punteggio = n. di analiti in esame x 10,00/n. di analiti max. | 10,00 |
| 8 | Materiali a matrice umana. | tabellare si/no | 2,00 |
|  |  | tot. | 60,00 |

Tipologia di test richiesti

| Rif. | Descrizione | n. sedute sett.li | u.m. | fabb./anno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chimica Clinica 12x2 campioni anno (almeno 35 analiti) | --- | abbonamento | 1 |
| 2 | Proteine specifiche 12x2 campioni anno | --- | abbonamento | 1 |
| 3 | Ormoni e Marcatori Tumorali 12x2 campioni anno | --- | abbonamento | 1 |
| 4 | Ematologia 12x2 campioni anno /11 analiti | --- | abbonamento | 1 |
| 5 | Coagulazione 12x2 campioni anno / 8 analiti | --- | abbonamento | 1 |
| 6 | Emoglobine A1c e A2 12 campioni anno 3 analiti | --- | abbonamento | 1 |
| 7 | Urine chimica 12x2 campioni anno | --- | abbonamento | 1 |
| 8 | Marcatori cardiaci 12x2 campioni anno /8 analiti | --- | abbonamento | 1 |
| 9 | Farmaci 12 campioni anno* | --- | abbonamento | 1 |
| 10 | Immunosoppressori compreso everolimus 12 campioni anno* | --- | abbonamento | 1 |
| 11 | Elettroforesi proteine 12 campioni anno* | --- | abbonamento | 1 |
| 12 | Droghe di abuso 12 campioni anno* | --- | abbonamento | 1 |

* prodotti auspicabili: ai fini della determinazione del valore dell’offerta per il calcolo del punteggio economico non si terrà

conto dell’importo relativo ai prodotti auspicabili (rif. 9 – 12)

Patologia Clinica

lotto 9

EMATOLOGIA

sistema nuovo e di ultima generazione

Descrizione sistema e caratteristiche minime indispensabili

| Rif. | Descrizione |
| --- | --- |
| 1 | fornitura di un analizzatore in grado di eseguire esami emocromocitometrici in modalità CBC+DIFF+NRBC + backup anche con cadenze analitiche inferiori. |
| 2 | Analizzatore completamente automatico per l’esecuzione degli esami emocromocitometrici con formula leucocitaria a 5 popolazioni, reticolociti ed eritroblasti. |
| 3 | Cadenza analitica del sistema non inferiore a 120 emocromi/ora. |
| 4 | Interfacciamento al LIS. |
| 5 | Campionamento automatico da provetta chiusa con tappo perforabile. |
| 6 | Possibilità di operare su provetta aperta in caso di microprelievi. |
| 7 | Allarmi morfologici per la presenza di blasti, granulociti immaturi, linfociti atipici ed eritroblasti. |
| 8 | Sistema dotato di archivio storico di campioni di risultati, grafici, istogrammi. |
| 9 | Sistema fornito di controllo di qualità intra-laboratorio su almeno 2 livelli con elaborazione statistica. |
| 10 | Software in italiano. |
| 11 | Funzione stat per esecuzione immediata delle urgenze. |

Caratteristiche a punteggio

| Rif. | Descrizione | Modalità di valutazione | punti MAX |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema analitico in grado di avere una cadenza analitica superiore a 120 campioni ora profilo CBC + DIFF. | tabellare si/no | 3,00 |
| 2 | Presenza di un canale specifico per i granulociti immaturi con valori repertabili in percentuale ed assoluti. | tabellare si/no | 5,00 |
| 3 | Lettura delle piastrine ed RBC mediante almeno due tecnologie di analisi: focalizzazione idrodinamica e con metodo ottico in fluorescenza. | tabellare si/no | 5,00 |
| 4 | Visualizzazione dei citogrammi WBC in rappresentazione tridimensionale tale da individuare facilmente elementi immaturi, aggregazioni piastriniche e linfociti attivati. | tabellare si/no | 8,00 |
| 5 | Conteggio dei basofili in canale dedicato. | tabellare si/no | 5,00 |
| 6 | Analisi dei globuli bianchi con formula leucocitaria effettuata con tecnica di citometria a flusso mediante laser ed utilizzo della fluorescenza. | tabellare si/no | 7,00 |
| 7 | Possibilità di analizzare senza pre trattamento liquidi biologici differenziando i leucociti in polimorfonucleati e mononucleati. | tabellare si/no | 3,00 |
| 8 | Conteggio dei reticolociti mediante rilevazione in fluorescenza. | tabellare si/no | 5.00 |
| 9 | Estensione in automatico del tempo di conta per i campioni leucopenici. | tabellare si/no | 5.00 |
| 10 | Canale dedicato per la conta in valore assoluto degli NRBC. | tabellare si/no | 7.00 |
| 11 | Possibilità di identificare in % e valore assoluto gli RBC infetti per la diagnosi di malaria. | tabellare si/no | 5.00 |
| 12 | Tempi di intervento per assistenza tecnica entro le 12 ore. | tabellare si/no | 2.00 |
|  |  | tot. | 60,00 |

Tipologia di test richiesti

| Rif. | Descrizione | n. sedute sett.li | u.m. | fabb./anno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esame emocromocitometrico | 7 | det. | 30.000 |
| 2 | Liquidi biologici | 7 | det. | 2.000 |
| 3 | Preparazione e colorazione di vetrini ematologici | 7 | det. | 5.000 |

* Tipologia controllo giornaliero 2 livelli

lotto 10

COAGULAZIONE

sistema nuovo e di ultima generazione

Descrizione sistema e caratteristiche minime indispensabili

| Rif. | Descrizione |
| --- | --- |
| 1 | Sistema per l’esecuzione degli esami coagulativi, composto da n°1 Coagulometro, nuovo e di ultima generazione di media produttività completo di gruppo di continuità ed interfacciabile al sistema gestionale del Laboratorio + backup anche con cadenze analitiche inferiori. |
| 2 | Tutti i reagenti devono essere in possesso del marchio CE e devono poter essere processati automaticamente sull’analizzatore. |
| 3 | Esecuzione di metodiche coagulative, cromogeniche e immunologiche. |
| 4 | Inserimento campioni mediante rack. |
| 5 | Cadenza analitica di almeno 100 PT/h. |
| 6 | Almeno 20 reagenti a bordo. |
| 7 | Sistema di caricamento da tubo primario tappato. |
| 8 | Caricamento continuo dei campioni. |
| 9 | Caricamento continuo dei reagenti. |
| 10 | Possibilità di accesso random, batch e urgenze. |
| 11 | Identificazione positiva mediante barcode dei campioni e dei reagenti. |
| 12 | Possibilità di memorizzare più curve di calibrazione anche con lotti diversi di reagenti ed esecuzione delle curve calibrazione in automazione. |
| 13 | Possibilità di alloggiare contemporaneamente almeno 2 flaconi dello stesso reagente. |

Caratteristiche a punteggio

| Rif. | Descrizione | Modalità di valutazione | punti MAX |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protezione dello strumento con accesso mediante password con profili utente multilivello e personalizzabili. | tabellare si/no | 5,00 |
| 2 | Controllo qualità in automatico con possibilità di programmazione. | tabellare si/no | 2,00 |
| 3 | Esecuzione di test reflex in automatico secondo regole definite dall’operatore. | tabellare si/no | 2,00 |
| 4 | Sistema lettura ottico. | tabellare si/no | 4,00 |
| 5 | Strumenti e reagenti del medesimo fabbricante. | tabellare si/no | 5,00 |
| 6 | Sistema di controllo per la presenza di interferenti (emolisi, bilirubina, lipemia) tramite algoritmi di calcolo basati su differenti lunghezze. | tabellare si/no | 4,00 |
| 7 | Gestione dei campioni STAT con provette tappate, senza posizioni obbligate e senza interruzione analitica. | tabellare si/no | 4,00 |
| 8 | Possibilità di verificare il livello di riempimento della provetta configurabile dal laboratorio e differenziato per provette aperte e chiuse. | tabellare si/no | 2,00 |
| 9 | Visualizzazione e stampa di tutte le curve di reazione. | tabellare si/no | 2,00 |
| 10 | Reagenti con lotto unico certificato da Ente terzo. | tabellare si/no | 5,00 |
| 11 | PT: ricombinante umana con valore ISI certificato secondo le procedure WHO/ISTH. | tabellare si/no | 4,00 |
| 12 | ANTITROMBINA: reagente liquido e pronto all’uso con FXa. | tabellare si/no | 4,00 |
| 13 | D-Dimero: Linearità D-Dimero (in ng/ml) (da intendersi come differenza fra valore di linearità superiore e inferiore). | tabellare si/no | 5,00 |
| 14 | APTT: reagenti liquidi. | tabellare si/no | 4,00 |
| 15 | PS LIBERA: metodica immunoturbidimetrica basata sull’utilizzo del C4bBP per la rilevazione della sola frazione libera della PS. | tabellare si/no | 3,00 |
| 16 | Assistenza certificata da remoto: possibilità di condivisione del desktop strumentale in real-time e in totale sicurezza con supporto specialistico per la realizzazione di attività troubleshooting, prevenzione e formazione a distanza. | tabellare si/no | 3,00 |
| 17 | Supporto specialistico post installazione. | discrezionale | 2,00 |
|  |  | tot. | 60,00 |

Tipologia di test richiesti

| Rif. | Descrizione | n. sedute sett.li | u.m. | fabb./anno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT Ricombinante | 6 | det. | 10.000 |
| 2 | APTT attivatore : Silice Colloidale | 6 | det. | 10.000 |
| 3 | Fibrinogeno di Clauss | 6 | det. | 8.500 |
| 4 | AT - Metodo Cromogenico | 6 | det. | 7.000 |
| 5 | D-Dimero – Metodo Immunologico | 6 | det. | 500 |
| 6 | PC – Metodo Cromogenico | 6 | det. | 500 |
| 7 | PS Libera – Metodo immunologico | 6 | det. | 500 |

* controlli interni per le verifiche macchina e per la verifica delle calibrazioni dei reagenti in numero di 300 all’anno su due livelli per PT, APTT, Fibrinogeno, AT, DD, e per Pc e Ps su un livello in numero di 60 all’anno.

Microbiologia e Virologia

lotto 11

SISTEMA AUTOMATICO PER LA COLORAZIONE  DI ZIEHL NEELSEN

sistema nuovo e di ultima generazione

Descrizione sistema e caratteristiche minime indispensabili

| Rif. | Descrizione |
| --- | --- |
| 1 | Sistema che corrisponda al D. Lgs. 81/2008 per il rischio di esposizione ad agenti chimici |
| 2 | Sistema chiuso onde evitare contaminazioni. |
| 3 | Metodo di colorazione: Ziehl Neelsen. |
| 4 | Capacità rotore ≥ 12 vetrini. |

Caratteristiche a punteggio

| Rif. | Descrizione | Modalità di valutazione | punti MAX |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Velocità operativa. | tabellare Alla maggiore velocità espressa in vetrini/ora saranno assegnati 10,00 punti, alle altre secondo la seguente formula: punteggio = velocità in esame x 10,00/velocità max. | 10,00 |
| 2 | Possibilità di impostare il numero di vetrini per ciclo. | tabellare si/no | 10,00 |
| 3 | Numero di programmi di decolorazione. | tabellare Al maggior numero di programmi di decolorazione saranno assegnati 5,00 punti, agli altri secondo la seguente formula: punteggio = n. di programmi di decolorazione in esame x 5,00/n. di programmi di decolorazione max. | 5,00 |
| 4 | Processo di colorazione mediante nebulizzazione dei reagenti. | tabellare si/no | 10,00 |
| 5 | Incubatore a 80°C e adesivo per vetrini. | tabellare si/no | 15,00 |
| 6 | Controllo di funzionalità dei nebulizzatori. | tabellare si/no | 10,00 |
|  |  | tot. | 60,00 |

Tipologia di test richiesti

| Rif. | Descrizione | n. sedute sett.li | u.m. | fabb./anno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coloranti per Ziehl Neelsen | --- | det. | 8.000 |

lotto 12

sequenziamento acidi nucleici virali metodiche “in house”

sistema nuovo e di ultima generazione

Descrizione sistema e caratteristiche minime indispensabili

| Rif. | Descrizione |
| --- | --- |
| 1 | Sistema diagnostico completo per il sequenziamento di acidi nucleici virali mediante metodiche “in house”. Il sistema dovrà comprendere la fornitura della strumentazione, reagenti, materiali di consumo, assistenza tecnica e quant’altro occorra per l’esecuzione di tutti i test indicati nella tabella seguente. |
|  | Sequenziatore |
| 2 | Sequenziatore ad elettroforesi capillare |
| 3 | Tecnologia di sequenziamento metodo Sanger |
| 4 | Software gestionale che consenta analisi, l’allineamento delle sequenze a una sequenza consensus, l’ individuazione delle mutazioni e l’esportazione della sequenza in formato .fasta |
| 5 | Gruppi di continuità in numero congruo a gestire le diverse strumentazioni |
| 6 | Dotazione di hardware adeguata comprendente PC, stampanti laser |
|  | Termociclatore per piastre |
| 7 | Caratteristiche tecniche compatibili con l’intero processo di sequenziamento : RT, PCR, PCR di sequenza. |
|  | Centrifuga refrigerata PER PIaSTRE |
| 8 | Rotore per piastre standard |
| 9 | Velocita’ fino a 6000 rpm |
| 10 | Programmabile da 300 a 6000 rpm |
| 11 | Formato compatto |
| 12 | Display digitale retroilluminato con impostazione della velocita’ in rpm e in g |
| 13 | Funzione di arresto SOFT per proteggere i campioni delicati |
| 14 | Riconoscimento automatico del rotore e indicazione della massima velocità possibile corrispondente |
| 15 | Cicli di centrifugazione programmabili alla velocità desiderata |
| 16 | Rilevamento automatico di un eventuale squilibrio del rotore |
| 17 | Intervallo di temperatura da -9 °C a 40 °C |
| 18 | Mantenimento della temperatura a 4 °C a velocità massima |
| 19 | Funzione rapido raffreddamento preliminare e massima precisione di temperatura |
| 20 | Funzione mantenimento della temperatura quando la centrifuga non è in uso |
| 21 | Sistema integrato di drenaggio della condensa per eliminare l'accumulo di acqua e prevenire la corrosione |
|  | Microcentrifuga da banco per strip da PCR 0.2 mL |
| 22 | Velocita max 6000 rpm |
| 23 | Fermo del rotore in pochi sec all’apertura del coperchio |
| 24 | Capacità 16 provette per PCR da 0.2 mL / 2 strip da 8 posti |
|  | REAGENTI |
| 25 | Kit di retrotrascrizione RNA in cDNA (RT) contenente MuLV RT, RT mix buffer, RNAse inhibitor e DTT. |
| 26 | Kit di retrotrascrizione ed amplificazione one-step di RNA virale (RT-PCR) contenente M-MLV RT con attività RNase H e stabilità termica, miscela di Taq polimerasi ricombinante con attività esonucleasica 3’-5’ e blocco dell’attività a temperatura ambiente e tutti i componenti per la reazione di retro trascrizione e amplificazione (oligonucleotidi, buffer, MgCl2 ecc.). |
| 27 | Kit di amplificazione di cDNA o DNA (PCR) contenente miscela di Taq polimerasi ricombinante con attività esonucleasica 3’-5’ e blocco dell’attività a temperatura ambiente e tutti i componenti per la reazione di amplificazione ( oligonucleotidi, buffer, MgCl2 ecc.). |
| 28 | Kit di amplificazione di sequenza mediante terminazione di catena comprendente tutti i componenti per la reazione di sequenziamento premiscelati e pronti all’uso. Chimica 3.1 |
| 29 | Kit di amplificazione per PCR real time contenente AmpliTaq DNA Polymerase, con UDG, dUTP, buffer e fluoroforo interno di riferimento |
|  | SINTESI DI Oligonucleotidi E SONDE TAQMAN |
| 30 | Lunghezza max 40 bp |
| 31 | Purificazione HPLC |
| 32 | Concentrazione 10 nmol |
|  | MATERIALE DI CONSUMO PER PCR (in quantità adeguata ad eseguire le determinazioni in tabella) |
| 33 | Tubi per PCR da 0,2 mL senza tappo |
| 34 | Tappi per tubi PCR da 0,2 ml in strip da 8 |
| 35 | Base di supporto e set di bloccaggio per tubi PCR da 0,2 mL |
|  | MATERIALE DI CONSUMO PER PURIFICAZIONE AMPLIFICATI DI SEQUENZA (in quantità adeguata ad eseguire le determinazioni in tabella) |
| 36 | Piastre preidratate per purificazione amplificati PCR mediante filtrazione in gel |
| 37 | Strip da 8 preidratate per purificazione amplificati PCR mediante filtrazione in gel |
|  | REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER SEQUENZIATORE AD ELETTROFORESI CAPILLARE (in quantità adeguata ad eseguire le determinazioni in tabella) |
| 38 | Polimero di caricamento capillari |
| 39 | Buffer di elettroforesi |
| 40 | Formamide altamente deionizzata |
| 41 | Piastre di reazione per sequenziamento elettroforesi capillare |
| 42 | Supporto per copertura completa piastra di reazione |
| 43 | Supporto per copertura piastra per immersione dei capillari |
| 44 | Set di Capillari da 50 cm |

Caratteristiche a punteggio

| Rif. | Descrizione | Modalità di valutazione | punti MAX |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema aperto. | tabellare si/no | 5,00 |
| 2 | Sistema automatico di caricamento del polimero e dei campioni. | tabellare si/no | 15,00 |
| 3 | Sistema di eccitazione a laser. | tabellare si/no | 5,00 |
| 4 | Volumi di produzione (capacità produttiva): sequenziamento in completa automazione di un numero ≥ 96 sequenze nelle 24 ore. | tabellare si/no | 15,00 |
| 5 | Reagenti di tipo enzimatico per purificazione degli amplificati. | tabellare si/no | 10,00 |
| 6 | Assistenza tecnica con operatori tecnici presenti, qualora necessario, entro le 48 ore lavorative dalla chiamata sabato incluso. | tabellare si/no | 10,00 |
|  |  | tot. | 60,00 |

Tipologia di test richiesti

| Rif. | Descrizione | n. sedute sett.li | u.m. | fabb./anno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reazioni di retrotrascrizione di RNA virale (RT) | 1 | det. | 400 |
| 2 | Reazioni di retrotrascrizione e amplificazione one-step di RNA virale (RT-PCR one-step) | 1 | det. | 400 |
| 3 | Reazioni di amplificazione di DNA e cDNA (PCR) | 1 | det. | 500 |
| 4 | Reazioni di amplificazione di sequenza (PCR di sequenza) | 1 | det. | 2.400 |
| 5 | Reazioni di PCR real time | 1 | det. | 300 |
| 6 | Sintesi di Oligonucleotidi | --- | det. | 50 |
| 7 | Sintesi di sonde Taqman per PCR real time | --- | det. | 5 |

lotto 13

Test di farmaco resistenza HIV e HBV mediante sequenziamento genico

sistema nuovo o ricondizionato

Descrizione sistema e caratteristiche minime indispensabili

| Rif. | Descrizione |
| --- | --- |
| 1 | Sistema diagnostico completo per il sequenziamento del genoma di HIV-1 (proteasi, trascrittasi inversa e integrasi) e del genoma di HBV al fine della determinazione delle mutazioni di resistenza ai farmaci antivirali. Il sistema dovrà comprendere la fornitura della strumentazione, reagenti, materiali di consumo, assistenza tecnica e quant’altro occorra per l’esecuzione di tutti i test indicati nella tabella seguente. |
| 2 | Sequenziatore ad elettroforesi capillare |
| 3 | Tecnologia di sequenziamento metodo Sanger |
| 4 | Inclusione di tutti materiali consumabili, monouso ed accessori dedicati e quant’altro necessario per l’esecuzione dei test secondo le cadenze analitiche e le specifiche del sistema. |
| 5 | Software per il controllo dello strumento, raccolta dei dati e autoanalisi dei files dei campioni , per l’allineamento, il sequenziamento comparativo e il rilevamento delle mutazioni per ogni singolo test |
| 6 | Gruppi di continuità in numero congruo a gestire le diverse strumentazioni |
| 7 | Dotazione di hardware adeguata comprendente PC e stampante laser |
| 8 | Assistenza tecnica programmata e interventi di riparazione o sostituzione parziale o totale della strumentazione |
| 9 | Servizio post vendita consistente in corsi di formazione per il personale, aggiornamento del sistema e collaborazione con il Laboratorio per l’ottimizzazione dell’utilizzo del sistema. |
| 10 | Obbligo, in caso di aggiornamento tecnologico delle strumentazioni e/o dei kit, di fornire gli stessi alle medesime condizioni di fornitura. |
| 11 | Reagenti. Marcatura CE IVD dei kit per il sequenziamento del gene proteasi e trascrittasi inversa di HIV e per il sequenziamento di HBV. |
| 12 | Copertura dell’intero gene della proteasi (codone 1-99) e della trascrittasi inversa (codone 1-335) di HIV-1. |
| 13 | Inclusione di tutti i materiali consumabili ed accessori indispensabili per l’esecuzione dei test di RT, PCR e PCR di sequenza ivi compreso i materiali di purificazione dei frammenti di sequenza mediante gel-filtrazione in piastra. |

Caratteristiche a punteggio

| Rif. | Descrizione | Modalità di valutazione | punti MAX |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema aperto | tabellare si/no | 10,00 |
| 2 | Sistema di eccitazione a laser | tabellare si/no | 5,00 |
| 3 | Sistema automatico di caricamento del polimero e dei campioni | tabellare si/no | 15,00 |
| 4 | Volumi di produzione (capacità produttiva): sequenziamento in completa automazione di un numero ≥ 96 sequenze nelle 24 ore | tabellare si/no | 15,00 |
| 5 | Reagenti di tipo enzimatico per purificazione degli amplificati | tabellare si/no | 10,00 |
| 6 | Assistenza tecnica con operatori tecnici presenti, qualora necessario, entro le 48 ore lavorative sabato incluso | tabellare si/no | 5,00 |
|  |  | tot. | 60,00 |

Tipologia di test richiesti

| Rif. | Descrizione | n. sedute sett.li o altra freq. | u.m. | fabb./anno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIV-1: Sequenziamento regione PR ed RT n. sequenze equivalenti 2.800 | 1 | det. | 400 |
| 2 | HIV-1: Sequenziamento regione integrasi n. sequenze equivalenti 800 | 2/mese | det. | 200 |
| 3 | HBV n. sequenze equivalenti 400 | 2/mese | det. | 100 |

lotto 14

HIV 2- RNA QUANTITATIVO

sistema nuovo e di ultima generazione

Descrizione sistema e caratteristiche minime indispensabili

| Rif. | Descrizione |
| --- | --- |
| 1 | Fornitura dei kit di retrotrascrizione, amplificazione e quantificazione di HIV-2 RNA mediante one-step Real Time PCR contenente miscela di tutti i componenti per la reazione di retrotrascrizione e amplificazione (primers, sonde, oligonucleotidi, buffer, ecc.), controllo interno di estrazione e amplificazione e calibratori. |
| 2 | Fornitura strumentazione Real Time. |
| 3 | Fornitura dei reagenti e del materiale di consumo e tutto quanto necessario all’esecuzione dei test nel numero di sedute indicate. |
| 4 | Possibilità di acquisto separato, su richiesta, degli idonei kit di estrazione manuali. |

Caratteristiche a punteggio

| Rif. | Descrizione | Modalità di valutazione | punti MAX |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marcatura CE IVD dei reagenti | tabellare si/no | 12,00 |
| 2 | Test quantitativo con curva standard con almeno 6 punti | tabellare si/no | 12,00 |
| 3 | Validazione del processo sulle principali piattaforme di estrazione automatica | tabellare si/no | 12,00 |
| 4 | Validazione del processo sulle principali piattaforme di amplificazione Real Time | tabellare si/no | 12,00 |
| 5 | Sensibilità < 100 copie/ mL | tabellare si/no | 12,00 |
|  |  | tot. | 60,00 |

Tipologia di test richiesti

| Rif. | Descrizione | n. sedute sett.li o altra freq. | u.m. | fabb./anno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIV 2 RNA quantitativo | 1/mese | det. | 100 |

lotto 15

SISTEMA ANALITICO PER SIEROLOGIA PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI CON METODOLOGIA IMMUNOENZIMATICA

sistema nuovo e di ultima generazione

Descrizione sistema e caratteristiche minime indispensabili

| Rif. | Descrizione |
| --- | --- |
| 1 | Il sistema deve comprendere un analizzatore da banco di ultima generazione completamente automatico (dall’accettazione alla refertazione), comprensivo dei relativi reattivi, calibratori, controlli, materiali di consumo e quant’altro occorrente per l’esecuzione di test immunoenzimatici in piastra. I prodotti diagnostici e la strumentazione proposta devono essere del livello più elevato consentito dalla attuale tecnologia, riportante il marchio CE di conformità, e dovranno essere modificati in senso migliorativo in caso di aggiornamenti tecnologici sia dei reattivi, sia della strumentazione, sia del software gestionale. |
| 2 | Strumentazione completamente automatica, nuova di fabbrica e corredata di adeguati gruppi di continuità. |
| 3 | Sistema completamente aperto per l’esecuzione di qualsiasi test su micropiastre. |
| 4 | Capacità di eseguire simultaneamente più test per sessioni di lavoro. |
| 5 | Interfacciamento al software gestionale del laboratorio (LIS). |
| 6 | Memorizzazione e archiviazione dei risultati. |

Caratteristiche a punteggio

| Rif. | Descrizione | Modalità di valutazione | punti MAX |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Utilizzo di provetta primaria con identificazione automatica dei campione. | tabellare si/no | 4,00 |
| 2 | Identificazione automatica dei reagenti mediante bar-code. | tabellare si/no | 4,00 |
| 3 | Utilizzo di puntale monouso e sensore di livello capacitivo per la dispensazione dei campioni e dei reagenti. | tabellare si/no | 10,00 |
| 4 | Rilevamento di presenza di coagulo per mezzo di sensore. | tabellare si/no | 4,00 |
| 5 | Possibilità di caricamento continuo di campioni, reagenti e/o micro piastre durante il processo di esecuzione di una precedente sessione già avviata. | tabellare si/no | 4,00 |
| 6 | Memorizzazione delle curve di calibrazione, ove previste | tabellare si/no | 7,00 |
| 7 | Numero di analiti offerti, raggruppabili nella stessa seduta per caratteristiche analitiche di processazione identiche. | discrezionale tenendo conto della migliore omogeneità intesa come minor numero di raggruppamenti omogenei con attribuzione di punteggio a scalare. | 12,00 |
| 8 | Interventi di riparazione della strumentazione entro 48 h lavorative sabato incluso | tabellare si/no | 1,50 |
| 9 | Disponibilità dei kits per analiti auspicabili Si attribuirà il punteggio di 1,50 punti per ogni analita auspicabile offerto. | tabellare come da indicazione | 13,50 |
|  |  | tot. | 60,00 |

Tipologia di test richiesti

| Rif. | Descrizione | n. sedute sett.li o altra freq. | u.m. | fabb./anno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | anticorpi anti MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgA | --- | test | 384 |
| 2 | anticorpi anti MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG | --- | test | 768 |
| 3 | anticorpi anti MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM | --- | test | 768 |
| 4 | Adenovirus IgG | --- | test | 384 |
| 5 | Adenovirus IgM | --- | test | 384 |
| 6 | Chikungunya IgG | --- | test | 192 |
| 7 | Chikungunya IgM | --- | test | 192 |
| 8 | Coxsackie virus IgG | --- | test | 480 |
| 9 | Coxsackie virus IgM | --- | test | 480 |
| 10 | Dengue IgG | --- | test | 192 |
| 11 | Dengue IgM | --- | test | 192 |
| 12 | Enterovirus IgG | --- | test | 192 |
| 13 | Enterovirus IgM | --- | test | 192 |
| 14 | HDV Ab totali | --- | test | 768 |
| 15 | HDV Ab IgM | --- | test | 480 |
| 16 | Hantavirus IgG | --- | test | 192 |
| 17 | Hantavirus IgM | --- | test | 192 |
| 18 | Influenza virus A IgG | --- | test | 768 |
| 19 | Influenza virus A IgM | --- | test | 768 |
| 20 | Influenza virus B IgG | --- | test | 768 |
| 21 | Influenza virus B IgM | --- | test | 768 |
| 22 | Parainfluenza virus 1-2-3 IgG | --- | test | 288 |
| 23 | Parainfluenza virus 1-2-3 IgM | --- | test | 288 |
| 24 | RSV IgG | --- | test | 672 |
| 25 | RSV IgM | --- | test | 672 |
| 26 | TBE virus IgG | --- | test | 192 |
| 27 | TBE virus IgM | --- | test | 192 |
| 28 | HEV Ab IgG* | --- | test | 192 |
| 29 | HEV Ab IgM* | --- | test | 192 |
| 30 | HHV 6 IgG* | --- | test | 192 |
| 31 | HHV 6 IgM* | --- | test | 192 |
| 32 | HHV 8 IgG* | --- | test | 192 |
| 33 | Toscana virus IgG* | --- | test | 192 |
| 34 | Toscana virus IgM* | --- | test | 192 |
| 35 | West Nile IgG* | --- | test | 192 |
| 36 | West Nile IgM* | --- | test | 192 |

* Prodotti auspicabili.  Ai fini della determinazione del valore dell’offerta per il calcolo del punteggio economico non si terrà

conto dell’importo relativo ai prodotti auspicabili

lotto n. 16

DIAGNOSTICA MOLECOLARE  PROTOZOI INTESTINALI

sistema nuovo e di ultima generazione

Descrizione sistema e caratteristiche minime indispensabili

| Rif. | Descrizione |
| --- | --- |
| 1 | Sistema (reagenti e apparecchiature adeguate) per la ricerca qualitativa simultanea nelle feci, con metodica PCR Real Time, degli acidi nucleici di protozoi patogeni gastroenterici (Dientamoeba fragilis, Blastocystis hominis, Cryptosporidium spp., Giardia intestinalis) |
| 2 | Reagenti CE IVD |
| 3 | Strumentazione Real Time con adeguato gruppo di continuità (fornitura facoltativa) |
| 4 | Possibilità di acquisto separato, su richiesta, degli appositi kit di estrazione manuali |

Caratteristiche a punteggio

| Rif. | Descrizione | Modalità di valutazione | punti MAX |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software in grado di refertare il dato finale del campione analizzato. | tabellare si/no | 15,00 |
| 2 | Controllo interno di estrazione | tabellare si/no | 15,00 |
| 3 | Validazione del processo sulle principali piattaforme di estrazione automatica | tabellare si/no | 15,00 |
| 4 | Validazione del processo sulle principali piattaforme di amplificazione real Time | tabellare si/no | 15,00 |
|  |  | tot. | 60,00 |

Tipologia di test richiesti

| Rif. | Descrizione | n. sedute sett.li | u.m. | fabb./anno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dientamoeba fragilis, Blastocystis hominis, Cryptosporidium spp., Giardia intestinalis | 1 | det. | 200 |

Lotto n. 17

ANTIBIOGRAMMA MIC IN MICRODILUIZIONE IN BRODO

sistema nuovo e di ultima generazione

Descrizione sistema e caratteristiche minime indispensabili

| Rif. | Descrizione |
| --- | --- |
| 1 | Sistema semiautomatico in piastra da 96 pz basato su microdiluizione in brodo a raddoppio, in grado di fornire la MIC. Batterie di almeno 8 antibiotici. |
| 2 | Dispensatore automatico per l’inoculo automatizzato nelle piastre a 96 pozzetti della sospensione batterica standardizzata contenuta nelle provette, completo di monouso |
| 3 | Lettore manuale dedicato per piastre collegato a computer completo di Monitor, Bar Code scanner e modem (inclusa interfaccia LIS) |
| 4 | Nefelometro per standardizzazione mcFarland dell’inoculo con le provette dedicate del sistema |
| 5 | La fornitura deve comprendere tutti i reagenti accessori necessari ed in particolare le fiale per le sospensioni standardizzate ed i brodi per gli inoculi |

Caratteristiche a punteggio

| Rif. | Descrizione | Modalità di valutazione | punti MAX |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Possibilità di refertare secondo i criteri EUCAST | tabellare si/no | 15,00 |
| 2 | Fornitura di software per studi epidemiologici | tabellare si/no | 15,00 |
| 3 | Antibiotico presente nei pozzetti in forma liofila | tabellare si/no | 15,00 |
| 4 | Possibilità di richiedere batterie personalizzate | tabellare si/no | 15,00 |
|  |  | tot. | 60,00 |

Tipologia di test richiesti

| Rif. | Descrizione | n. sedute sett.li | u.m. | fabb./anno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mycobacterium tuberculosis | --- | test | 200 |
| 2 | Micobatteri a lenta crescita | --- | test | 20 |
| 3 | Micobatteri a crescita rapida | --- | test | 30 |
| 4 | MDRO Gram - | --- | test | 240 |
| 5 | Haemophylus/Moraxella/Neisseria | --- | test | 200 |
| 6 | Anaerobi | --- | test | 120 |
| 7 | Corynebacterium | --- | test | 60 |
| 8 | Gram + | --- | test | 20 |
| 9 | Miceti | --- | test | 120 |

Lotto 18

SISTEMA PER LO SCREENING RAPIDO DA TAMPONE RETTALE DI ENTEROBATTERIACEE PRODUTTRICI DI CARBAPENEMASI

sistema nuovo e di ultima generazione

Descrizione sistema e caratteristiche minime indispensabili

| Rif. | Descrizione |
| --- | --- |
| 1 | Strumentazione in grado di eseguire lo screening colturale rapido in fase liquida direttamente da tampone rettale in completa automazione. |
| 2 | Fornitura completa di tutti i consumabili ed i prodotti ausiliari necessari per l’esecuzione dei test. |

Caratteristiche a punteggio

| Rif. | Descrizione | Modalità di valutazione | punti MAX |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lettura con tecnologia light (laser) scattering | tabellare si/no | 10,00 |
| 2 | Soglia di sensibilità programmabile per singolo campione | tabellare si/no | 10,00 |
| 3 | Visualizzazione delle curve di crescita batterica e possibilità di stampa con archiviazione dei casi | tabellare si/no | 10,00 |
| 4 | Refertazione dei risultati negativi allo screening in un tempo inferioreb alle sette ore | tabellare si/no | 10,00 |
| 5 | Possibilità di eseguire lo screening | tabellare si/no | 10,00 |
| 6 | Possibilità di eseguire test auspicabili | tabellare si/no | 10,00 |
|  |  | tot. | 60,00 |

Tipologia di test richiesti

| Rif. | Descrizione | n. sedute sett.li | u.m. | fabb./anno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Carbapenemasi (brodo specifico) | --- | test | 700 |
| 2 | Test auspicabili: possibilità di eseguire test di sterilità mediante l’utilizzo di terreni di coltura validati secondo farmacopea europea | --- | test | 200 |

lotto 19

SISTEMA immunometrico automatico per infettivologia

sistema nuovo e di ultima generazione

Descrizione sistema e caratteristiche minime indispensabili

| Rif. | Descrizione |
| --- | --- |
| 1 | Interfaccia utente in italiano |
| 2 | rilevazione in chemiluminescenza |
| 3 | sistemi senza utilizzo di micropiastra |
| 4 | modalità d'accesso random |
| 5 | caricamento in continuo dei campioni |
| 6 | utilizzo di provetta primaria |
| 7 | identificazione del campione mediante barcode |
| 8 | provvisto di sensore di coagulo |
| 9 | provvisto di sensori di livello per campioni |
| 10 | capacità del magazzino di bordo per tutti gli analiti richiesti |
| 11 | reagenti a bordo a temperatura controllata |
| 12 | produttività teorica pari ad almeno 180 test/ora |
| 13 | Sensibilità HBsAg < o = 0.1 UI/mL |
| 14 | Certificazione CE IVD per reagenti e analizzatori |
| 15 | Interfacciamento al software gestionale del laboratorio (LIS) |
| 16 | Reagenti dell’HIV in grado di rilevare Ab/Ag (combi) |

Caratteristiche a punteggio

| Rif. | Descrizione | Modalità di valutazione | punti MAX |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Caricamento in continuo reagenti e consumabili senza pausa del sistema | tabellare si/no | 2,00 |
| 2 | Calibratori pronti all’uso per tutti i test | tabellare si/no | 5,00 |
| 3 | Utilizzo provetta primaria di dimensioni variabili | tabellare si/no | 6,00 |
| 4 | Utilizzo puntale monouso per distribuzione campioni o carry over <0,01 ppm | tabellare si/no | 5,00 |
| 5 | Segnalazione livello reagenti | tabellare si/no | 6,00 |
| 6 | Possibilità di memorizzare più curve di calibrazione per lo stesso analita | tabellare si/no | 6,00 |
| 7 | Migliore sensibilità analitica per HIV combo (Ag+Ab) | tabellare Alla miglior sensibilità analitica saranno assegnati 5,00 punti, agli altri 0,00. | 5,00 |
| 8 | Reflex testing | tabellare si/no | 5,00 |
| 9 | Anti HCV con specificità superiore a 99.75% | tabellare si/no | 3,00 |
| 10 | Test unico per HBsAg quantitativo | tabellare si/no | 2,00 |
| 11 | Reagenti auspicabili | Tabellare 1 punto per ogni reagente auspicabile offerto | 2,00 |
| 12 | Stabilità calibrazioni fino a cambio lotto | tabellare si/no | 5,00 |
| 13 | Minor volume totale di campione per HBsAg+HIVab+HCVab | tabellare Al minor volume totale di campione saranno assegnati 5,00 punti, agli altri 0,00. | 5,00 |
| 14 | Produttività dell’analizzatore > 300 test/ora | tabellare si/no | 3,00 |
|  |  | tot. | 60,00 |

Tipologia di test richiesti

| Rif. | Descrizione | n. sedute sett.li | u.m. | fabb./anno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HAV-Ab | --- | test | 1.200 |
| 2 | HAV-Ab IgM | --- | test | 1.200 |
| 3 | HBsAg | --- | test | 3.0000 |
| 4 | HBsAg conferma | --- | test | 300 |
| 5 | HBsAb | --- | test | 6.000 |
| 6 | HBcAb | --- | test | 6.000 |
| 7 | HBcAb IgM | --- | test | 1.500 |
| 8 | HBeAg | --- | test | 3.000 |
| 9 | HBeAb | --- | test | 3.000 |
| 10 | Anti HCV | --- | test | 30.000 |
| 11 | HIV 1+2 Ab/Ag (combo) | --- | test | 6.000 |
| 12 | HBsAg quantitativo | --- | test | 300 |
| 13 | HIV 1+2 Ab/Ag (combo, risposta separata)* | --- | test | 300 |
| 14 | HCV Ag* | --- | test | 300 |

*auspicabili Ai fini della determinazione del valore dell’offerta per il calcolo del punteggio economico non si terrà

conto dell’importo relativo ai prodotti auspicabili

Medicina Trasfusionale

lotto 20

SISTEMA COMPLETO COMPRENDENTE MATERIALE MONOUSO, NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE PER IL PRELIEVO, SEPARAZIONE, LAVORAZIONE DI SANGUE INTERO ED EMOCOMPONENTI

sistema nuovo e di ultima generazione

Descrizione sistema e caratteristiche minime indispensabili

| Rif. | Descrizione |
| --- | --- |
| 1 | Tutto il materiale e le apparecchiature fornite dovranno essere nuovi e conformi alle norme di legge ( D.M.S. 03/03/2005 e s.m., d. lgs 261/2007 e s.m., direttive su dispositivi medici 93/42/CEE attuata con d. lgs. 46/1997 ), il produttore deve garantire il pronto adeguamento a nuovi requisiti previsti da norme sopravvenienti in corso di fornitura e l’aggiornamento tecnologico alla più recente versione immessa dal produttore stesso sul mercato nel corso della fornitura. |
| 2 | SACCHE QUADRUPLE T&B CON FILTRO IN LINEA PER EMAZIE CONCENTRATE - Sacca quadrupla Top & Bottom per la raccolta di ml 450 +/- 10% di sangue intero, per la preparazione di emazie concentrate private del buffy-coat e risospese in soluzioni additiva, plasma fresco congelato e buffy-coat , e con filtro integrato per la leucodeplezione delle emazie concentrate private del buffy-coat e risospese in soluzione additiva. - Residuo medio di leucociti post filtazione inferiore a 100.000 per unità. - Recupero delle emazie superiore al 90%. - Rimozione piastrinica >95%. - Anticoagulante della sacca primaria : CPD. - Soluzione additiva per la conservazione delle emazie per almeno 42 giorni : SAG-M o equivalente. - Ago 16 G con protezione dell’ago irreversibile all’estrazione dello stesso . - Presenza sulla linea di prelievo di raccordo per il campionamento con camicia per provette sotto vuoto preconnessa. - Presenza di una sacchetta di circa 40 ml per la raccolta del sangue destinato al campionamento, tra l’ago di prelievo e la camicia di campionamento. - Il sistema di sacche deve essere privo di lattice. - Le etichette sulle sacche devono essere conformi alee norme di legge. - Tubatismi compatibili con saldatore sterile. - Confezione delle sacche singola. |
| 3 | SACCHE DOPPIE PER AUTODONAZIONE - Sacca doppia convenzionale per la raccolta di ml 450 di sangue intero per pre-deposito/salassi terapeutici. - Anticoagulante della sacca primaria : CPDA-1 per la conservazione a 35 giorni. - Ago 16 G con protezione dell’ago irreversibile all’estrazione dello stesso. - Presenza sulla linea di prelievo di raccordo per il campionamento con camicia per provette sotto vuoto preconnessa. - Presenza di una sacchetta di circa 40 ml per la raccolta ad inizio donazione del sangue destinato al campionamento, tra l’ago di prelievo la camicia di campionamento. - Presenza sulla linea di prelievo di un raccordo per infusione di soluzioni al paziente. - Il sistema di sacche deve essere privo di lattice. - Le etichette sulle sacche devono essere conformi alle norme di legge. - Tubatismi compatibili con saldatore sterile. - Confezione delle sacche singola. |
| 4 | SET AD UNA VIA PER LA TRASFUSIONE DI EMOCOMPONENTI (SENZA AGO) - Il trasfusore per sacca di sangue o emocomponenti deve essere provvisto di perforatore privo di presa d’aria che si adatti perfettamente ai punti di raccordo delle sacche della presente fornitura nonché ai punti di raccordo di altre sacche utilizzate (plasmaferesi, unità da aferesi multicomponente ecc. ). - Il filtro deve essere dotato di un filtro da 170-200 micron. - Il trasfusore deve terminare con un connettore luer-lock. - Tubatismi compatibili con saldatore sterile. - Confezionamento singolo. |
| 5 | SACCHE DI TRASFERIMENTO DI EMOCOMPONENTI DA 300 ML - Sacca in PVC da 300 ml. - Perforatore con tubo compatibile con saldatore sterile. - Confezionamento singolo. |
| 6 | KIT PER POOL DI BUFFY COATS CON FILTRO PER DELEUCOCITAZIONE PRECONNESSO E CON SOLUZIONE CONSERVANTE - Sacca principale per la conservazione del concentrato piastrinico da almeno 1.000 ml in poliolefine o analoghi per la conservazione ottimale delle piastrine fino a 5 giorni. - Dotata di piccola sacca per il campionamento. - Leucociti residui nel concentrato piastrinico deleucocitato: <100.000. - Recupero piastrinico >90%. - Soluzione conservante sintetica tamponata per il concentrato piastrinico in sacca da 300 ml. - Tubatismi compatibili con il saldatore sterile. - Confezionamento singolo. |
| 7 | SACCHE DI SOLUZIONE CONSERVANTE PER CONCENTRATI PIASTRINICI - Soluzione conservante sintetica tamponata per il concentrato piastrinico in sacca da 300 ml. - Provvista di tubatismo compatibile con saldatore sterile. - Confezionamento singolo. |
| 8 | CONNESSIONI STERILI - Dispositivo elettronico o ricariche ( wafers ) da usarsi con il connettore sterile. |
|  | Apparecchiature (quantità e caratteristiche minime richieste) |
| 9 | n. 5 SCOMPOSITORI AUTOMATICI PER SACCHE E RELATIVO INTERFACCIAMENTO AL SISTEMA GESTIONALE - Programmabile per la separazione e la preparazione degli emocomponenti in modo completamente automatico almeno per la produzione degli emocomponenti elencati nel capitolato. - Deve essere in grado di utilizzare qualsiasi tipo di sacca e configurazione ( convenzionali, Top&Bottom, sacche con filtro in linea integrato) in modo automatico. - Dotato di bilance per la determinazione e la registrazione del peso/volume degli emocomponenti prodotti. - Dotato di sistema di testine saldanti e bloccanti programmabili per ogni linea di connessione agli emocomponenti. - Regolazione fine dei volumi degli emocomponenti. - Gli scompositori devono essere interfacciati all’atto della fornitura al sistema informatico gestionale. - Deve prevedere importazione ed esportazione dei dati per la consultazione dei processi relativi ad ogni separazione. - Deve essere provvisto di lettore di codice a barre. - Manuale d’istruzione in lingua italiana. - Allarmi di procedura segnalati all’operatore. |
| 10 | n. 8 BILANCE BASCULANTI PER PRELIEVO DI SACCHE DI SANGUE INTERO E RELATIVO INTERFACCIAMENTO AL SISTEMA GESTIONALE - Volume programmabile e personalizzabile ad ogni procedura. - Dotate di movimento basculante per una corretta miscelazione con l’anticoagulante per evitare la formazione di coaguli. - Visualizzazione a display durante la procedura del volume raccolto, del flusso medio, della durata della procedura. - Allarmi visivo-sonoro di flusso lento, assenza di flusso, di incremento di peso eccessivo e di fine donazione. - Interruzione automatica del flusso a volume e/o tempo di donazione raggiunto. - Acquisizione dati tramite lettore di codice a barre prima o dopo le operazioni di prelievo. - Le bilance basculanti devono essere interfacciate al sistema informatico gestionale del SIT. - Clamp centrale ad apertura e chiusura automatica sul tubo di donazione. |
| 11 | n. 8 SALDATORI PORTATILI PER TUBI IN PVC - Saldatura di tubi di diverse misure. - Omologato per l’uso con donatore collegato. - Alimentazione a batteria ricaricabile. |
| 12 | n. 3 SALDATORI DA BANCO PER EMOCOMPONENTI - Alimentazione elettrica. - Dimensioni ridotte. - Elevata efficienza di saldatura. - Saldatura di tubi di diverse misure. - Facile separazione per trazione dei segmenti saldati. - Tenuta della saldatura alla pressione della sacca. - Pratico e di facile accessibilità per le operazioni di manutenzione ordinaria e di pulizia |
| 13 | n. 2 CONNETTORE STERILE PER EMOCOMPONENTI - Connessioni di tubi in PVC di diversi tipi e misure. - Connessioni di tubi pieni, vuoti e misti. - Tenuta della saldatura alla trazione della sacca. - Dispositivo di allarme per anomalie di connessione. |
| 14 | n. 2 SPREMITUBO (STRIPPER) ELETTRICO PER EMOCOMPONENTI - Apparecchio elettrico per la spremitura (stripping) dei tubatismi annessi alle sacche di emocomponenti. - Efficienza dello stripping. - Manegevolezza e facilità d’uso. |
| 15 | n. 1 SUPPORTO PORTASACCHE PER DELEUCOCITAZIONE IN LINEA - Supporto per deleucocitare le unità di emocomponenti. - Deve consentire di appendere circa 10 unità contemporaneamente. - Deve avere altezza sufficiente ad un’efficace deleucocitazione per gravità. - Deve consentire l’appoggio delle sacche di raccolta dell’emocomponente deleucocitato. |

Caratteristiche a punteggio

| Rif. | Descrizione | Modalità di valutazione | punti MAX |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bilancia. Possibile funzionamento della anche a batteria | tabellare si/no | 5,00 |
| 2 | Bilancia. Sensore di presenza del tubo nella clamp. | tabellare si/no | 5,00 |
| 3 | Bilancia. Modalità di trasmissione dei dati. | discrezionale Sarà valutata la modalità di trasmissione dei dati (se in tempo reale o differito, automatico o manuale) | 5,00 |
| 4 | Bilancia. Ore di autonomia in caso di funzionamento a batteria. | tabellare Al maggior numero di ore saranno assegnati 5,00 punti, agli altri secondo la seguente formula: punteggio = n. ore x 5,00/n. ore max. | 5,00 |
| 5 | Scompositore. Numero di saldatori incorporati nello strumento per la saldatura dei tubi dei vari emocomponenti. | tabellare Al maggior numero di saldatori saranno assegnati 5,00 punti, agli altri secondo la seguente formula: punteggio = n. saldatori x 5,00/n. saldatori max. | 5,00 |
| 6 | Scompositore. Minuti necessari per una separazione standard. | Tabellare. Al minor n. di minuti saranno assegnati 5,00 punti, agli altri secondo la seguente formula: punteggio = minor n. di minuti x 5,00/n. di minuti in esame | 5,00 |
| 7 | Scompositore. Numero di emocomponenti effettivamente pesati. | tabellare Al maggior numero di emocomponenti effettivamente pesati saranno assegnati 5,00 punti, agli altri secondo la seguente formula: punteggio = n. emo. eff. pesati x 5,00/n. emo. eff. pesati max. | 5,00 |
| 8 | Scompositore. Breaker per apertura automatica delle sacche. | tabellare si/no | 5,00 |
| 9 | Caratteristica del copriago di sicurezza. | discrezionale Saranno valutate le caratteristiche del copriago in termini di praticità e sicurezza. | 4,00 |
| 10 | Caratteristica dei dispositivi di campionamento. | discrezionale Saranno valutate le sole caratteristiche migliorative rispetto ai requisiti minimi richiesti. | 3,00 |
| 11 | Caratteristiche del confezionamento. | discrezionale Saranno valutate le caratteristiche del confezionamento in particolare la facilità di apertura e la resistenza dell’involucro. | 3,00 |
| 12 | Numero di visite di manutenzione preventiva/anno oltre le due visite minime/anno. | Tabellare 1 visita di manutenzione in più rispetto al minimo 0,50 p.; 2 o più visite di manutenzione in più rispetto al minimo 1,00 p. | 1,00 |
| 13 | Presenza di hot-line per la soluzione dei problemi. | tabellare si/no | 1,00 |
| 14 | Assistenza presente anche al sabato. | tabellare si/no | 2,00 |
| 15 | Dichiarazione di disponibilità del fornitore a modificare i parametri di impostazione dei macchinari a fronte di nuove necessità operative del SIT. | tabellare si/no | 1,00 |
| 16 | Ore di formazione al momento della fornitura ed in corso di fornitura. | tabellare Al maggior numero di ore complessive saranno assegnati 5,00 punti, agli altri secondo la seguente formula: punteggio = n. ore x 5,00/n. ore max. | 5,00 |
|  |  | tot. | 60,00 |

Tipologia di prodotti richiesti

| Rif. | Descrizione | n. sedute sett.li | u.m. | fabb./anno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sacche quadruple T&B con filtro in linea per emazie concentrate | --- | pz | 6.500 |
| 2 | Sacche doppie per l’autodonazione | --- | pz | 300 |
| 3 | Set ad una via per trasfusioni di emocomponenti (senza ago) | --- | pz | 12.000 |
| 4 | Sacche di trasferimento per emocomponenti da 300ml | --- | pz | 300 |
| 5 | Kit per pool di buffy coats con filtro per deleucocitazione preconnesso e con soluzione conservante | --- | kit | 400 |
| 6 | Sacche di soluzione conservante per concentrati piastrinici | --- | pz | 200 |
| 7 | Connessioni sterili | --- | pz | 4.000 |
| 8 | Filtri per piastrine bedside | --- | pz | 300 |

lotto 21

SISTEMA COMPLETAMENTE AUTOMATICO E A CIRCUITO CHIUSO, COMPOSTO DA MATERIALI ED APPARECCHIATURE, PER LA PRODUZIONE DI GEL DI PIASTRINE DA SANGUE INTERO

sistema nuovo e di ultima generazione

Descrizione sistema e caratteristiche minime indispensabili

| Rif. | Descrizione |
| --- | --- |
| 1 | N. 2 Separatori automatici a circuito chiuso per produrre plasma arricchito di piastrine da sangue intero in completa sterilità. |
| 2 | L’apparecchiatura deve essere deve essere dotata di sistemi di sicurezza e controllo tramite software e consentire la produzione di un prodotto finale costante e riproducibile. |
| 3 | Il sistema deve consentire una elevata efficienza di concentrazione delle piastrine (concentrazione piastrinica richiesta almeno 6 volte la concentrazione basale con lavori pubblicati al riguardo). |
| 4 | Il sistema deve comprendere presidi per l’attivazione piastrinica per la formazione del gel e presidi che consentono di congelare il prodotto (sistemi certificati per il congelamento). |
| 5 | I dispositivi proposti devono essere marcati CE per l’uso specifico secondo la Direttiva 93/42/CE (classe II o superiore). |
| 6 | Servizio di manutenzione “full risk” preventiva, correttiva, ordinaria di verifica, sostitutiva per tutte le apparecchiature costituenti il sistema, con l’obbligo di corretto mantenimento delle prestazioni e della sicurezza, e relativa assistenza tecnica, aggiornamenti tecnologici del sistema, per la durata del noleggio. L’assistenza deve essere garantita entro le 24 h dalla chiamata. |

Caratteristiche a punteggio

| Rif. | Descrizione | Modalità di valutazione | punti MAX |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grado di sterilità complessivo del percorso dal prelievo di sangue al prodotto finito. (nessuna manipolazione sottocappa o utilizzo di connettore sterile). | tabellare si/no | 12,00 |
| 2 | Possibilità di partire da volumi diversi di prelievo e di ottenere volumi diversi di prodotto finale. | tabellare si/no | 12,00 |
| 3 | Sistema dedicato per ottimizzare l’applicazione del prodotto (applicatore automatico). | tabellare si/no | 12,00 |
| 4 | Interfacciamento della strumentazione con il sistema gestionale del Servizio (tracciabilità della procedura). | tabellare si/no | 12,00 |
| 5 | Possibilità di congelare il prodotto nello stesso presidio utilizzato per l’applicazione (con sistema certificato per il congelamento). | tabellare si/no | 12,00 |
|  |  | tot. | 60,00 |

Tipologia di prodotti richiesti

| Rif. | Descrizione | n. sedute sett.li | u.m. | fabb./anno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KIT per il prelievo e produzione PRP/PRF. I kit devono essere corredati di tutto quanto necessario all’attivazione (gelificazione) del PRP, aliquotazione e crioconservazione e all’applicazione del prodotto per l’intera fornitura. | --- | kit | 800 |

Allegato B – lotti aggiudicabili con il criterio del prezzo più basso

Microbiologia e Virologia

lotto 22

TERRENI DI COLTURA PRONTI IN FLACONI DA 100 mL

Descrizione prodotti e caratteristiche minime indispensabili (AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO)

| Rif. | Descrizione |
| --- | --- |
| 1 | Muniti di certificazione di controllo di qualità con la specifica dei ceppi utilizzati e dei risultati ottenuti |
| 2 | Disponibilità a consegnare le piastre senza la fissazione di un minimo d’ordine garantito o con validità tale da garantirne la disponibilità per l’intero anno. |

Tipologia di test richiesti

| Rif. | Descrizione | u.m. | fabb./anno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tripticase Soy Agar | flacone | 12 |
| 2 | Mac Conkey Agar | flacone | 12 |
| 3 | Muller Hinton Agar | flacone | 24 |
| 4 | TCBS Agar | flacone | 12 |
| 5 | Mac Conkey Agar + Sorbitolo | flacone | 12 |

lotto 23

IMMUNOFLUORESCENZA (IFI - ANTISIERI)

Descrizione prodotti e caratteristiche minime indispensabili.  Aggiudicazione a lotto intero.

Tipologia dei test richiesti

| Rif. | Descrizione | u.m. | fabb./anno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siero anti-IgM umane coniugato FITC in flaconi da 2-5 ml | ml | 3 |
| 2 | Siero anti Ig-G/A/M umane coniugato FITC in flaconi da 2-5 ml | ml | 5 |
| 3 | Siero anti-IgE umane coniugato FITC in flaconi da 2-5 ml* | ml | 2 |
| 4 | Siero anti-IgA umane coniugato FITC in flaconi da 2-5 ml* | ml | 2 |
| 5 | Siero anti-IgG umane coniugato FITC in flaconi da 2-5 ml* | ml | 3 |

* Prodotti auspicabili.  Ai fini della determinazione del valore dell’offerta per il calcolo del punteggio economico

non si terrà conto dell’importo relativo ai prodotti auspicabili

lotto 24 EMOAGGLUTINAZIONE (IHA)

Descrizione prodotti e caratteristiche minime indispensabili. Aggiudicazione a lotto intero

Tipologia di test richiesti

| Rif. | Descrizione | u.m. | fabb./anno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ricerca anticorpi anti-Ameba completo di controllo positivo e negativo. Ag legato ad emazie umane | det. | 60 |
| 2 | Ricerca anticorpi anti-Echinococco completo di controllo positivo e negativo Ag legato ad emazie umane | det. | 120 |
| 3 | Ricerca anticorpi anti-Schistosoma completo di controllo positivo e negativo Ag legato ad emazie umane | det. | 36 |
| 4 | Ricerca di anticorpi anti- Distomi (Fasciola epatica) completo di controllo positivo e negativo Ag legato ad emazie umane* | det. | 12 |

* Prodotti auspicabili.  Ai fini della determinazione del valore dell’offerta per il calcolo del punteggio economico

non si terrà conto dell’importo relativo ai prodotti auspicabili

Elenco  reagenti da aggiudicare a singola voce al prezzo più basso

| Rif. | Descrizione | u.m. | q.tà anno | Prezzo a base d’asta 5 anni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Kit completo per la ricerca di anticorpi IgG anti CISTICERCO, con coniugato Proteina A con perossidasi, contr. Pos, Cut-off e Neg . Antigeni di Taenia solium purificati. | test | 192 | € 8.000,00 |
| 26 | Kit completo per la ricerca di anticorpi IgG anti TOXOCARA, con coniugato Proteina A con perossidasi, contr. Pos, Cut-off e Neg. Antigene oligopeptidi di Toxocara sintetici glicosilati. | test | 192 | € 8.000,00 |
| 27 | Kit completo per la ricerca di anticorpi anti TOXOCARA canis, con controllo pos. Cut-off e Neg. | test | 192 | € 8.000,00 |
| 28 | Kit completo per la ricerca di anticorpi IgG anti antigene purificato di ECHINOCOCCO multiocularis con contr. pos. cut-off e neg. | test | 192 | € 8.000,00 |
| 29 | Kit completo per la ricerca di anticorpi IgG anti antigene purificato di ECHINOCOCCO granulosus con contr. pos. cut-off e neg. | test | 192 | € 8.000,00 |
| 30 | Kit completo per la ricerca di anticorpi IgG anti ENTAMOEBA HISTOLYTICA contr. pos, cut-off e neg. Antigeni di trofozoiti purificati di E. istolytica. Specificità non inferiore all’80%. | test | 192 | € 8.000,00 |
| 31 | Kit completo per la ricerca di anticorpi IgG anti TRICHINELLA con coniugato Proteina A con perossidasi, contr. Pos, Cut-off e Neg. Antigeni purificati di Trichinella. | test | 192 | € 8.000,00 |
| 32 | Kit completo per la Ricerca anticorpi IgG anti BORRELIA Burgdorferi con coniugato Proteina A con perossidasi, contr. Pos, Cut-off e Neg. Antigene VI sE ricombinante e lisantigenes. | test | 288 | € 12.000,00 |
| 33 | Kit completo per la Ricerca anticorpi IgM anti BORRELIA Burgdorferi con coniugato Proteina A con perossidasi, contr. Pos, Cut-off e Neg. Antigene proteina OspC purificata. | test | 288 | € 12.000,00 |
| 34 | Kit completo per la Ricerca anticorpi IgG anti BRUCELLA con coniugato Proteina A con perossidasi, contr. Pos, Cut-off e Neg. Antigene Brucella abortus W99. | test | 192 | € 8.000,00 |
| 35 | Kit completo per la Ricerca anticorpi IgM anti BRUCELLA con coniugato Proteina A con perossidasi, contr. Pos, Cut-off e Neg. Antigene Brucella abortus W99. | test | 192 | € 8.000,00 |
| 36 | Kit completo per la Ricerca anticorpi IgG anti CLAMIDIA PNEUMONIAE con coniugato Proteina A con perossidasi, contr. Pos, Cut-off e Neg. Antigene C pneumoniae CWL-29. | test | 288 | € 12.000,00 |
| 37 | Kit completo per la Ricerca anticorpi IgA anti CLAMIDIA PNEUMONIAE con coniugato Proteina A con perossidasi, contr. Pos, Cut-off e Neg . Antigene C pneumoniae CWL-29. | test | 288 | € 12.000,00 |
| 38 | Kit completo per la Ricerca anticorpi IgM anti CLAMIDIA PNEUMONIAE con coniugato Proteina A con perossidasi, contr. Pos, Cut-off e Neg. Antigene C pneumoniae CWL-29. | test | 288 | € 12.000,00 |
| 39 | Kit completo per la Ricerca Anticorpi IgG TOSSINA TETANUS con coniugato Proteina A con perossidasi, contr. Pos, Cut-off e Neg. | test | 192 | € 8.000,00 |
| 40 | Kit completo per la Ricerca di anticorpi IgG anti SCHISTOSOMA, con perossidasi, contr. Pos, Cut-off e Neg . Antigeni purificati di Schistosoma mansoni. Specificità non inferiore al 97%. | test | 192 | € 8.000,00 |
| 41 | Kit completo per la Ricerca di anticorpi IgG anti LEPTOSPIRA con coniugato Proteina A con perossidasi, contr. Pos, Cut-off e Neg. Antigene Leptospira biflexa | test | 192 | € 8.000,00 |
| 42 | Kit completo per la Ricerca di anticorpi IgM anti LEPTOSPIRA con coniugato Proteina A con perossidasi, contr. Pos, Cut-off e Neg. Antigene Leptospira biflexa. | test | 192 | € 8.000,00 |
| 43 | Kit completo per la Ricerca di anticorpi IgG anti ASCARIDE con coniugato Proteina A con perossidasi, contr. Pos, Cut-off e Neg. Antigene estratto di Ascaris in PBS. | test | 192 | € 8.000,00 |
| 44 | Kit completo per la Ricerca di anticorpi IgG/IgM anti TRYPANOSOMA CRUZI con coniugato Proteina A con perossidasi, contr. Pos, Cut-off e Neg. Antigene ricombinante di T. cruzi. | test | 192 | € 8.000,00 |
| 45 | Kit completo per la Ricerca di anticorpi IgG anti STRONGYLOIDES stercoralis , S. ratti | test | 192 | € 8.000,00 |
| 46 | BORDETELLA PERTUSSIS IgG ( con antigene esclusivamente PT ), 4 calibratori (IgG umane) pronti all’uso controllo positivo, negativo e coniugato enzimatico (anticorpi anti-IgG umane- coniglio- coniugato con perossidasi) pronto all’uso. | test | 192 | € 8.000,00 |
| 47 | Kit completo per la Ricerca di anticorpi totali anti PLASMODIUM con antigeni ricombinanti di P. falciparum e P. vivax completo di coniugato, contr. Pos, Cut-off e Neg. | test | 192 | € 8.000,00 |
| 48 | Kit completo per la ricerca di ANTIGENE ENTAMOEBA HISTOLYCA nelle feci umane (fresche, refrigerate e congelate). Ricerca in immunoenzimatica dell’antigene ADESINA specifico di E. histolytica, con anticorpi monoclonali di 2° generazione, con sensibilità non inferiore a 0,2-0,4ng di adesina e sensibilità e specificità non inferiori al 94% rispetto all’analisi coltura/zimodemi | test | 288 | € 12.000,00 |
| 49 | Kit completo per la ricerca di ANTIGENE GIARDIA nelle feci umane (fresche, congelate e conservate in formalina tamponata o SAF). Ricerca in immunoenzimatica dell’antigene cistico di Giardia lamblia con anticorpi monoclonali di 2° generazione con specificità non inferiori al 100% rispetto all’indagine microscopica e con sensibilità non inferiori al 97% e spcificità non inferiore al 100% rispetto a Kit ELISA presenti in commercio. | test | 384 | € 16.000,00 |
| 50 | Kit per la ricerca di anticorpi anti-leishmania in immunoblotting completo di controllo positivo e negativo. | test | 120 | € 20.000,00 |
| 51 | Kit al lattice per l'identificazione di pneumococco | test | 100 | € 800,00 |
| 52 | Dischi di meropenem + ac. Boronico, meropenem + ac. Dipicolinco, meropenem + cloxacillina e meropenem 10ug in kit per la determinazione KPC+M | pz | 1.000 | € 9.000,00 |
| 53 | Antisiero x Brucella melitensis | ml | 6 | € 3.000,00 |
| 54 | Antisiero x Salmonella A 67 | ml | 6 | € 3.000,00 |
| 55 | Antisiero x Yersinia Monovalente 03 | ml | 6 | € 3.000,00 |
| 56 | Antisiero x Yersinia Monovalente 09 | ml | 6 | € 3.000,00 |
| 57 | Antisiero x Salmonella O 6,7,8 | ml | 6 | € 3.000,00 |
| 58 | Sistema sottovuoto con tappo a vite per trasporto di campioni liquidi per aerobi e anaerobi con indicatore di viraggio | pz | 6.000 | € 45.000,00 |
| 59 | Gallerie per rilevare in max 2 h la presenza di carbapenemasi da colonie di bacilli Gram negativi | test | 240 | € 9.600,00 |
| 60 | Kit colorimetrico per la determinazione di (1-3) beta-D-glucano nel siero | test | 1.000 | € 55.000,00 |
| 61.1 | Giara in policarbonato con coperchio provvisto di vite centrale come sistema di chiusura e rack per l’estrazione delle piastre. Volume utile di 8 lt. In grado di ospitare fino a 36 piastre di Petri da 100mm. | pz | 6 | € 12.000,00 |
| 61.2 | Giara in policarbonato con coperchio provvisto di vite centrale come sistema di chiusura e rack per l’estrazione delle piastre. Volume utile di 2,5 lt. In grado di ospitare fino a 12 piastre di Petri da 100mm. | pz | 6 |  |
| 61.3 | Guarnizione per giara da 2,5 lt. (per pos. 61.2) | pz | 24 |  |

I kit di cui ai nn. 22 - 44 devono essere completi di tampone diluente, coniugato con perossidasi, soluzione tmb, soluzione stop.